UDC

CJJ

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ/T×－20××

备案号J ×－20××

园林绿化工程盐碱地改良技术规程

Technical specification for saline-alkaline land amelioration

in landscape project

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

园林绿化工程盐碱地改良技术规程

Technical specification for saline-alkaline land amelioration

in landscape project

CJJ/T***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2013]6号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4前期准备；5改良施工；6验收；7养护。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由江苏山水环境建设集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送江苏山水环境建设集团股份有限公司（地址：江苏省句容市长江路399号，邮政编码：212400）。

本规程主编单位：江苏山水环境建设集团股份有限公司

中国城市建设研究院

本规程参编单位：天津泰达绿化集团有限公司

山东东营市园林局园林科研所

上海商学院

内蒙古农业大学

江苏花王园艺股份有限公司

南通华林生物科技发展有限公司

盐城市园林局科研所

江苏农林职业技术学院

本规程主要起草人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

本规程主要审查人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

目  次

1  总则  ···························································································  1

2  术语  ···························································································  2

3  基本规定  ·····················································································  4

4  前期准备  ·····················································································  6

4.1  勘察调研  ···········································································  6

4.2  方案制定  ···········································································  6

5  改良施工  ··················································································· 8

5.1 滨海盐碱地改良  ······································································ 8

5.2 内陆盐碱地改良  ······································································ 8

5.3 苏打碱化土、碱土改良  ································································ 9

5.4 低成本盐碱地改良  ···································································· 9

5.5 植物栽植  ··································································· 9

6  验收  ·························································································· 10

7  养护  ·························································································· 11

7.1日常养护管理措施  ····························································· 11

7.2 防灾技术措施  ································································ 11

附录A 碱地工程基本情况调查 ·············································· 13

附录B 盐碱地绿化植物选择参考 ··············································14

本规程用词说明  ····························································  30

引用标准名录··············································································  31

附：条文说明·····························································32

Contents

1  General Provisions  ·········································································  1

2  Terms ···························································································  2

3  Basic regulations ·············································································  4

4  Previous preparation  ·······································································  6

4.1  Survey and research·················································  6

4.2  Program development  ······················································  6

5  Construction technology of improved soil  ······································· 8

5.1 Inshore saline-alkali land improvement  ········································ 8

5.2 Inland alkali-saline land improvement  ····································· 8

5.3 Soda solonetz soil alkaline improvement  ····································· 9

5.4 Low cost alkali-saline land improvement  ··································· 9

5.5 Greening plants  ··················································· 9

6  Project acceptance  ·································································· 10

7  Green Space Maintenance  ······························································· 11

7.1 Daily maintenance and management measures  ···························· 11

7.2 Technical measures of disaster prevention  ··························· 11

Appendix A The basic data survey of Saline-alkali land ·························· 13

Appendix B Selection of saline-alkali land greening plant ···························14

Explanation of Wording in This Specification ··························  30

List of Quoted Standards····································································· 31

Addition：Explanation of Provisions························································ 32

总则

    - 为适应我国园林绿化事业的发展，规范盐碱地园林绿化工程的实践技术，提高盐碱地区植物种植成活率，提升盐碱地绿化的景观效果和养护管理水平，促进生态环境建设的可持续性发展，特制定本规程。

    - 本规程适用于我国沿海、内陆及苏打盐碱地上新建、扩建和改建的各类园林绿化工程施工与养护。

    - 除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1   盐碱土Saline-alkali soil

一系列受盐碱作用，包括盐土、碱土及其他不同程度盐化和碱化土壤的统称，又称盐渍土。其种植层土壤含盐量超过0.2%，或土壤碱化层的碱化度超过5%。

2.0.2   滨海盐碱地 Coastal saline-alkali soil

分布在沿海地区，土壤中盐分组成以氯化物为主，地下水位较高的盐碱地区。

2.0.3   内陆盐碱地 Inland saline-alkali soil

沿海地区外，在低矿化水条件下积盐，具有季节性积盐和脱盐特色，盐分表聚性强，盐分组成主要以SO42-或Cl--SO42-盐为主，也伴有苏打盐土或苏打-硫酸盐-氯化物盐渍土地区。

2.0.4   碱土 Alkaline soil

土壤胶体中含交换性钠较多，呈强碱性反应，土壤饱和浸提液的电导率（µS/cm）小于4µS/cm（25℃），碱化度ESP>15，土壤饱和泥浆的pH值高于8.5的土壤称为碱土。 土壤以化学碱性盐类为主的盐土，在频繁的季节性积盐和脱盐的交替过程中发生碱化，可演变成碱化盐土。

2.0.5   地下水位 Underground water table

地下含水层中水面的埋藏深度。

2.0.6   地下水临界深度 Critical depth of groundwater

在蒸发最强烈季节，土壤表层不显积盐，或防止土壤盐碱化所要求的最高地下水埋深，又称“临界水位”或“警戒水位”。

2.0.7   化学改良 Chemical improvements

通过施用化学改良剂降低土壤中有害盐离子，中和土壤碱性，改良土壤的理化性状。

2.0.8   淋洗需水量 Water amount for leaching requirement

用于盐分淋洗的灌溉及降水总水量。

2.0.9  隔离层 Insulating-layer

为防止盐碱地底部原有盐分上升，以煤渣、石子、碎石等块状颗粒材料铺设的阻断层。

2.0.10  暗管Subsurface pipe

排布在地下管沟中具有渗排水功能的管材，通常以合成纤维、塑料、合成橡胶等材料制成。

2.0.11  集水井 Water collecting well

沿暗管每隔一段距离砌筑的用于汇集、存蓄、排放水以及检查水质情况的井。

2.0.12  次生盐碱化 Secondary salinization

由于不合理的耕作、灌溉引起地下水位上升。随着蒸发，地下水顺着毛细管上升到地表，导致土壤中盐分积累的现象。

2.0.13  返盐 Re-accumulation of salt in the surface soil

土壤中的盐分离子随水分蒸发而积聚在土壤表面的现象。

2.0.14  冻融Soil freeing and thawing

土层由于温度降到零度以下和升至零度以上，而产生冻结和融化的一种物理地质作用和现象。

- 3 基本规定

3.0.1园林绿化工程盐碱地改良施工应包括场地勘察调研、方案制定、改良施工、植物栽植、工程验收、养护等过程。

3.0.2 盐碱地改良可分为物理改良技术、化学改良技术和生物改良技术。

3.0.3 物理改良技术可包括深耕晒垡、地表覆盖、掺拌改土、客土抬基、大穴客土、淋洗洗盐等措施。常用的物理改良措施可按表3.0.3执行。

表3.0.3常用的物理改良措施

| 措施 | 基本原理 | 适用条件 | 施工方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深耕晒垡 | 深耕晒垡，疏松表土，利用干湿、冻融交替，改善土壤结构孔隙。 | 所有盐碱土 | 翻耕深度30～70cm。 |
| 地表覆盖 | 降低水分蒸发。 | 所有盐碱土 | 表层土壤覆盖2～3cm厚的木屑、粉碎树皮、稻壳、醋渣、蔗渣、砻糠灰及粗质泥炭等有机料 |
| 掺拌改土 | 土壤与掺拌颗粒相间，改变土壤结构组成，增加土壤的通透性。 | 粘重土壤 | 掺拌5～10cm砂子、矿渣等颗粒粗大的物质。土壤粘土层、砂土层相间时应翻砂压淤。树穴改土时，应采取掺拌膨化珍珠岩、膨胀岩石、岩棉、硅藻土、沸石等材料。 |
| 客土抬基 | 通过客土抬高方式，相对降低地下水位。 | 地下水位高 | 地势低洼、地下水位高和排水不良时，应采取抬高栽植土层。 |
| 大穴客土 | 大树栽植宜更换客土，营造适宜生长的土壤环境。 | 大树栽植 | 开挖树穴，穴长为植物胸径的8～10倍，深为植物胸径的6～8倍。换填客土。穴底设置隔离，上部做挡土堰口。 |
| 淋洗洗盐 | 深翻土地，筑畦围埝，蓄水淋洗，结合地下排水暗管工程降低土壤盐分。 | 所有盐碱土 | 围埝内土地平整度不超过±5cm；分次洗盐，每次蓄水深度10～20㎝，淋洗2～3次。 |

3.0.4 物理改良技术中客土抬基的最低高度，应按下式计算：

X=K-H                                                    （3.0.4）

式中：X——抬高地面的高度（m）；

K——土壤临界深度（m）；

H——年平均地下水埋藏深度（m）。

3.0.5 物理改良技术中淋洗洗盐的用水量，可按下式计算：

M=(C1-C2) ×S×H×D/K                                     （3.0.5）

式中：M——所需用水量（m3）；

C1——淋洗前土壤含盐量（以干土重的百分数计）；

C2——达到要求的土壤含盐量（一般为0.2～0.3%）；

S——淋洗面积（㎡）；

H——脱盐层厚度或种植层厚度（m）；

D——土壤容重（㎏/m3）；

K——排盐系数，即每m3淋洗水所能冲走的盐分重量（滨海盐土脱盐效率为中等水平，系数为8～12㎏/m3），其大小与土壤质地和渗透性有关。

3.0.6化学改良技术可包括施加钙质改良剂、施以酸性降解改良剂、加入钠离子吸附剂、施加有机物等措施。常用的化学改良措施宜按表3.0.6执行。

表3.0.6常用的化学改良措施

| 措施 | 基本原理 | 适用条件 | 施工方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施加钙质改良剂 | 主要成分为CaSO4·2H2O，增加钙离子化合物，置换出土壤胶体上的Na+。 | 碱化土壤pH>8.0 | 常用改良剂为石膏、脱硫石膏、石灰石、磷石膏等。 |
| 施以酸性降解改良剂 | 以H+置换交换性Na+，中和土壤碱性。 | 碱化土壤pH>8.0 | 常用改良剂为硫黄粉、黑矾、煤矸石等，用量根据使用说明书和盐碱程度调配。 |
| 加入Na+吸附剂 | 吸附盐碱土中的Na+、SO42－、Cl－等离子，改变pH值，交换土壤中有害金属离子，降低土壤盐碱含量。 | 重度盐碱地 | 常用吸附剂为沸石、膨润土、风化褐煤，用量根据使用说明书和盐碱程度调配。 |
| 施加有机物 | 增加土壤肥力，中和土壤碱性，降低pH值及碱化度。 | 所有盐碱土 | 常用有机物为腐熟秸秆、腐熟牛粪、鸡粪等。 |

3.0.7化学改良技术中施加钙质改良剂的石膏需用量，可按下式计算：

W=1.25 [5.738×CEC(ESP-5%)+5.736×ZEP-1.881] H•D/R            （3.0.7）

式中：W——石膏施用量(kg/亩)；

CEC——阳离子交换量(cmol/kg)；

ESP——碱化度(%)；

ZEP——总碱度 (cmol/kg)；

H——土壤碱化层深度(㎝)；

D——土壤容重(g/㎝3)；

R——石膏有效利用率（%）。

3.0.8 生物改良技术可包括种植耐盐植物、种植牧草、施用绿肥等措施。常用的生物改良措施宜按表3.0.8执行。

表3.0.8常用的生物改良措施

| 措施 | 基本原理 | 适用条件 | 施工方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植耐盐植物 | 利用耐盐植物的耐盐性、泌盐性等生理特性吸附土壤中盐分；通过绿化覆盖减少土壤水分蒸发，防止盐分表聚。 | 所有盐碱土 | 区域内栽植耐盐碱能力强的植物 |
| 种植牧草施用绿肥 | 种植豆科等耐盐植物，增加土壤有机质，降低容重， 改善团粒结构，增加微生物数量，培肥地力。 | 低成本大面积绿化区域 | 绿肥作物多属豆科，多数可兼作饲草。作物长成后，就地翻压或沤、堆制肥。 |

- 4 前期准备

- 4.1 勘察调研

4.1.1 勘察调研应包括工程环境调查、土壤理化性质和地下水特征，调研内容应按照附录A要求填写盐碱地工程区域基本数据调查表。

4.1.2工程环境调查应掌握工程基址的区域位置、地形地貌、气候特征、水文状况、土壤质地、植被分布及交通、水源、电源、地下管网、市政排水等周边设施分布情况。

4.1.3  土壤理化性质应检测全盐含量、pH值、碱化度、容重、孔隙度、有机质含量。土壤取样送样应参照《绿化种植土壤》GJ/T 340-2011的有关规定；土壤理化性质检测应按《土壤检测》NY/T 1121.1～1121.21的方法进行。

4.1.4  地下水特征应检测地下水位、地下水矿化度、地下水临界深度。地下水位监测应按照GBT51040-2014《地下水监测工程技术规范》的要求进行；地下水矿化度检测应按照SL79-1994《矿化度的测定》的要求进行；地下水临界深度应根据土壤质地类型、地下水矿化度按表4.0.2查表执行。

表4.0.2 地下水临界深度

| 地下水矿化度（g/L） | 地下水临界深度（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂壤、轻壤 | 中壤 | 重壤、黏土 |
| <2 | 1.8～2.1 | 1.5～1.7 | 1.0～1.2 |
| 2～5 | 2.1～2.3 | 1.7～1.9 | 1.1～1.3 |
| 5～10 | 2.3～2.6 | 1.8～2.0 | 1.2～1.4 |
| >10 | 2.6～2.8 | 2.0～2.2 | 1.3～1.5 |

- 4.2 方案制定

4.2.1  盐碱地改良施工的方案制定应根据基址勘察调研情况，结合建设投资和预期绿化效果等因素，因地制宜地进行盐碱土的施工组织设计或专项方案编制。

4.2.2 盐碱土改良方案制定原则应按照以下规定执行：

1 地下水位埋深＜2m，应采取排水或抬高地形的方法降低地下水位；

2 土壤结构差，土壤容重>1.4g/cm3，孔隙度<50%时，应采取物理改良和施用有机物的方法改良土壤结构；

3 土壤和地下水中含盐量>0.3%，应采用淋洗、降低地下水位和改良土壤结构的方法降低盐分含量；

4 pH值>8.0时，应采用化学改良剂或增施有机肥的方法降低pH值；

5 蒸发大于降水时应采取降低地下水位或覆盖生物膜的方法减少蒸发量。

4.2.3 栽植植物的选择原则应按照以下要求执行：

1 应选择耐盐碱能力强的乡土植物；

2 应按照盐碱地所属的地区气候特点，选择适合当地生境的植物；

3 可依据改良后土壤理化指标选择适合园林工程的植物；

4 盐碱地绿化植物选择可参考本规程附录B。

- 5 改良施工

- 5.1 滨海盐碱地改良

5.1.1 滨海地区地下水位位于临界深度以上，地下水矿化度>3g/L，且四周不具备排水条件的绿化地块，宜采取客土抬基或设置20cm～40㎝隔离层措施。客土抬基的高度应按照本规程3.0.4计算。

5.1.2滨海盐碱地区的地下水位高，应根据工程基址的地下水埋深采取以下措施：

1 地下水位埋深＜2m时，应采取暗管排盐措施；

2 地下水位埋深>2m时，应采取明沟或竖井辅助排水措施；

3 暗管的埋深和间距应根据工程基址的气候条件、水盐运移规律、土壤质地和植物耐盐性进行设置。暗管排盐工程施工应符合《暗管改良盐碱地技术规程》TD/T 1043.2-2013的有关规定，暗管排盐管道排列示意图见图5.1.2。

4 地下水埋深在临界深度以上，应在排盐管上铺设15cm～20㎝厚隔离层。

图5.1.2 暗管排盐管道排列示意图

5.1.3 种植层土壤容重>1.4g/cm3，孔隙度<50%时，应采用深耕晒垡和掺拌改土措施进行土壤结构改良。

5.1.4 土壤种植层含盐量>0.3%，应实施土壤灌水洗盐。洗盐用水量按照本规程3.0.5计算。

5.1.5 若种植层土壤pH值>8.0，应采取措施改土降碱。具体操作可参照本规程3.0.6。

5.1.6 土壤有机质含量低于1.5%，应施入适量的有机肥。

- 5.2 内陆盐碱地改良

5.2.1  内陆盐碱地应根据水文地质调查和土壤理化测定指标选择改良技术。

5.2.2  当表层0～10cm处土壤含盐量>1%时，应清除表层盐土。

5.2.3  应根据工程基址的地下水埋深选择排盐方式：

1 地下水埋深>2m，应疏松种植层土壤，结合浇灌措施，稀释土壤盐碱浓度；

2 地下水埋深＜2m，应采用暗管排盐方式，具体操作按照5.1.2中方式执行。

5.2.4  土壤容重>1.4g/cm3，孔隙度<50%，应采用深耕晒垡和掺拌改土措施进行土壤结构改良。

5.2.5  土壤种植层深1m内含盐量>0.3%，应实施淋洗洗盐，洗盐用水量按照3.0.5计算。

5.2.6  土壤pH>8.0，碱化度（ESP）>10%，应按照3.0.6添加化学改良剂。

5.2.7  土壤有机质含量低于1.5%，应施入适量的有机肥。

- 5.3 苏打碱化土及碱土改良

5.3.1  深松整地，在50cm深度的松土范围内，应疏松土壤，碎土率达到70%以上。

5.3.2  土壤容重>1.4g/cm3，孔隙度<50%时，应参照本规程3.0.3进行土壤结构改良，使土壤容重<1.4g/ cm3，孔隙度>50%。

5.3.3  宜利用雨水、中水、淡水灌溉，淋洗土壤盐分，使土壤含盐量<0.3%。

5.3.4  土壤pH值>8.0，碱化度>10%时，应参照本规程3.0.6施用化学改良制剂，降低土壤pH值、碱化度。

5.3.5  土壤有机质含量低于1.5%，应施入适量的有机肥。

- 5.4 低成本盐碱地改良

5.4.1  生态绿化工程可选择相应农业和生物措施改良盐碱地。

5.4.2  提前规划绿地用途，利用季节的变化，对土壤进行自然淋洗、冻融改良，应按照以下措施实施：

1 采取农业方式应深耕晒垡，疏松表土，利用干湿、冻融交替，改良土壤；

2 雨后应中耕破除板结土壤，春季采取耙、耱、镇压措施，清除大土块；

3 应种植盐生、耐盐植物，翻压绿肥植物，增加土壤肥力。

- 5.5 植物栽植

5.5.1  植物栽植应按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-2012实施。

5.5.2  栽植穴（槽）的施工应按照以下要求执行：

1 栽植穴（槽）与各种管线、建筑物、构筑物的间距应符合规定；

2 行道树的栽植穴（槽）宽宜>2m；

3 栽植穴（槽）直径应大于土球或根幅20～40cm，地下水位较高的穴（槽）底应设置20cm隔离层。

5.5.3  种植遵循适地适树原则，宜采用乔灌草群落种植形式，用锯末、炉渣、地膜等覆盖种植区，地面覆盖率应达到100%，绿地无裸露。

- 6 验收

6.0.1 盐碱地改良工程应按《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82第六部分的规定进行施工质量验收。

6.0.2 盐碱地改良工程的质量验收，应按工序、分项工程或分部（子分部）工程进行验收，构成分项工程的各检验批应符合相应质量标准的规定。盐碱地改良工程的单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分可按表6.1.2执行。

表6.1.2 单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分

| - 分部（子分部）工程 |  | - 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| - 栽植基础 | - 栽植前土壤处理 | - 栽植土改良、栽植前场地处理、栽植土回填及地形造型、客土、栽植土施肥和表层整理 |
|  | - 暗管排盐工程 | - 管沟、隔淋（渗水）层开槽、排盐（水）管铺设、隔淋（渗水）层 |
| - 栽植 - 工程 | - 常规栽植 | - 植物材料、栽植穴（槽）、苗木运输和假植、苗木修剪、树木栽植、竹类栽植、草坪及草本地被播种、草坪及草本地被分栽、铺设草块及草卷、运动场草坪、花卉栽植 |
|  | - 大树移植 | - 大树挖掘及包装、大树吊装运输、大树栽植 |
| - 养护 | - 施工期养护 | - 施工期的植物养护（支撑、浇灌水、裹干、中耕、除草、浇水、施肥、除虫、修剪抹芽等） |

6.0.3 盐碱地改良工程物资的主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件，规格型号及性能检测报告，应符合国家现行技术标准及设计要求。植物材料、工程物资进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认，形成相应的检查记录。

6.0.4施工过程检验应按照设计要求及施工技术规范对工程隐蔽部位和土壤改良进行跟踪检查，发现问题及时纠正。具体按照以下要求进行：

1 隐蔽工程验收。排盐暗管的坡度、管口高度、井口衔接、暗管深度、暗管间距、集水井和隔离层相关参数，应按照排盐工艺中设计要求，进行旁站监理，验收合格后再进行后续施工。

2 土壤改良验收。植物栽植的土壤指标，应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82中4.1.3条规定，按照设计要求验收。

6.0.5 质量验收的程序和组织应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82第6.3节的有关规定。

6.0.6 工程竣工验收合格后，建设单位应将有关文件和技术资料归档。并应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报园林绿化行政主管部门备案。

- 7 养护

- 7.1日常养护管理措施

7.1.1  灌溉应按照以下要求进行：

1 根据苗木品种的生物学特性、土壤墒情和水盐运移规律适时灌溉。

2 每次灌水，超过土壤田间饱和持水量。

3 春秋季返盐高峰期应灌透水压盐；在返青时和上冻前浇透水。

4 灌溉用水应符合我国农田灌溉水质标准（GB 5084-2005）的要求。

7.1.2  施肥应按照以下要求进行：

1 追肥应避开春秋季返盐高峰期，以复合速效肥为主，在树木生长旺盛期前施肥。

2 树木追肥可施腐熟有机肥和缓效肥，结合土壤改良施肥，达到通气，促进根系生长。

3 针对树木对营养需求不同选择相应的肥料。

4严禁施用富含氯离子和钠离子的肥料。

7.1.3  病虫害防治应按照以下要求进行：

1 及时做好病虫害防治，贯彻“预防为主”的方针。

2 公共绿地严禁使用剧毒、高污染的药物。施用药物后，应设置警示牌，做好安全措施。

3 农药喷洒用水标准应符合我国农田灌溉水标准（GB 5084-2005）的要求。

7.1.4  修剪应按照以下要求进行：

1 修剪应结合植物长势，以“保持生物量为先、植物造型为后”的原则进行。

2 苗木成活后，视生长习性及设计要求进行常规修剪。

3 草坪修剪应根据设计要求及草种生长习性，掌握1/3的原则进行。

7.1.5  定期对工程进行检查，发现地面裸露应及时采取措施，按照以下要求进行：

1 苗木死亡应及时补植，地表植物保证覆盖率100%；

2 不具备更换植物条件时，采用铺炉渣、沙子、锯末、秸秆等进行覆盖，不得裸露地面。

7.1.6  土壤改良效果应定期检查，按照以下要求进行：

1 在春季和秋季的返盐高峰时期，检测土壤理化性质指标。

2 指标超限，应及时采取淋洗和施加化学改良剂进行脱盐降碱。

- 7.2 防灾技术措施

7.2.1  防风措施。新植大规格苗木时应采取支撑保护措施。株高超过7m的应采取双层支撑保护，在迎风面搭设防风屏障，防止风迁盐土危害。

7.2.2  防寒措施。新栽大规格苗木，不耐寒的植物应采取防寒材料包裹枝干，搭设防寒围挡，根部培土或覆膜防寒。

7.2.3  防涝措施。发生涝害，应通过排水沟、渠、管或集水井进行强排，及时排出积水。

7.2.4  防治次生盐碱化

1 严禁使用碱性水作灌溉水源，浇灌后必须与排水相结合。

2 定时检测土壤盐碱含量，超标时应采取大水洗盐措施，可施入酸性肥料。

3 排水管道和沟渠应随时检查，保持排水畅通。

- 附录A 盐碱地工程基本情况调查

A.0.1盐碱地工程区域基本数据调查表见表A.0.1。

表A.0.1 盐碱地工程区域基本数据调查表

| 类别 | 项目 | 调研检测情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程环境调查 | 区域概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气候特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土质条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周边设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤理化性质 | 采集样品 检测内容 | X1 | X 2 | X 3 | X 4 | …… | X n |  |  |
|  | 全盐含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碱化度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容重（g/cm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 孔隙度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机质含量（g/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水特征 | 地下水埋深（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿化度（g/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水临界深度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B 盐碱地绿化植物选择参考

B.0.1根据园林植物耐盐能力划分为5个等级。耐盐能力在土壤含盐量0.1%~0.2%为1级；耐盐能力在土壤含盐量0.2%~0.4%为2级；耐盐能力在土壤含盐量0.4%~0.6%为3级；耐盐能力在土壤含盐量0.6%~1.0%为4级；耐盐能力在土壤含盐量1.0%以上的为5级。

B.0.2盐碱地绿化植物选择根据分布区域、地理位置、气候带类型、耐盐能力进行划分。盐碱地园林绿化植物耐盐能力见表B-0-1、B-0-2 、B-0-3、 B-0-4、B-0-5。﹡代表乡土植物。

B-0-1 滨海海侵盐渍区

| 地理位置 | 中文名 | 拉丁名 | 耐盐能力 | 形状特征 | 科属 | 生态学习性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁南部、河北、天津、山东、江苏北部沿海区域 | 柽柳﹡ | Tamarix chinensis | 5级 | 乔木 | 柽柳科柽柳属 | 耐高温和严寒、喜光、抗性强、抗盐碱 |
|  | 碱蓬﹡ | Suaeda glauca | 5级 | 草本 | 藜科碱蓬属 | 喜高温湿热、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 沙枣﹡ | Elaeagnus angustifolia | 4级 | 乔木 | 胡颓子科胡颓子属 | 抗旱、抗风沙、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 枸杞﹡ | Lycium chinense | 4级 | 灌木 | 茄科枸杞属 | 喜冷凉、耐寒、抗旱 |
|  | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | 4级 | 灌木 | 豆科紫穗槐属 | 耐干旱、耐水淹、耐寒、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 四翅滨藜 ﹡ | Atriplex canescens | 4级 | 灌木 | 藜科滨藜属 | 旱生植物，喜光、不耐湿，可在荒漠、高原、盐碱荒滩上生长 |
|  | 沙棘﹡ | Hippophae rhamnoides | 4级 | 灌木 | 胡颓子科沙棘属 | 喜光、耐寒、耐风沙、耐旱、对土壤适应性强 |
|  | 矮蒲苇 | Cortaderia selloana Pumila | 4级 | 草本 | 禾本科蒲苇属 | 性强健、耐寒、喜温暖、阳光充足及湿润气候 |
|  | 狗牙根﹡ | Cynodon dactylon | 3级 | 草本 | 禾本科狗牙根属 | 喜光、稍能耐半阴、耐践踏、对土壤适应性强 |
|  | 结缕草﹡ | Zoysia japonica | 3级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜光、抗旱、抗盐碱、抗病虫害、耐瘠薄、耐践踏、耐一定的水湿 |
|  | 白蜡树﹡ | Fraxinus chinensis | 3级 | 乔木 | 木犀科梣属 | 喜光、喜水湿、耐干旱瘠薄、耐轻度盐碱 |
|  | 白榆﹡ | Celtis pumila | 3级 | 乔木 | 榆科榆属 | 喜光，耐寒，耐旱，耐盐碱、抗污染 |
|  | 蜀葵 | Alcea rosea | 3级 | 草本 | 锦葵科蜀葵属 | 喜光、耐半阴、忌涝、耐盐碱、耐寒 |
|  | 丝兰 | Yucca filamentosa | 3级 | 灌木 | 龙舌兰科丝兰属 | 对土壤适应性很强、极耐寒、抗性强 |
|  | 凤尾兰 | Yucca gloriosa | 3级 | 灌木 | 龙舌兰科丝兰属 | 喜光、耐瘠薄、耐寒、耐阴、耐旱、耐湿 |
|  | 白刺﹡ | Nitraria tangutorum | 3级 | 灌木 | 蒺藜科白刺属 | 适应性极强、耐旱、喜盐碱、抗寒、抗风、耐高温、耐瘠薄 |
|  | 补血草﹡ | Limonium sinense | 3级 | 草本 | 白花丹科补血草属 | 适应性强，生在沿海潮湿盐土或砂土 |
|  | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 3级 | 乔木 | 豆科刺槐属 | 喜光、适应性很强，不耐涝 |
|  | 侧柏 | Platycladus orientalis | 2级 | 乔木 | 柏科侧柏属 | 喜光、耐干旱瘠薄、耐盐碱 |
|  | 白皮松﹡ | Pinus bungeana | 2级 | 乔木 | 松科松属 | 喜光、耐旱、耐干燥瘠薄、抗寒 |
|  | 龙柏 | Juniperus chinensis ’Kaizuca’ | 2级 | 乔木 | 柏科圆柏属 | 喜光，耐干旱瘠薄，耐盐碱 |
|  | 石榴 | Punica granatum | 2级 | 乔木 | 石榴科石榴属 | 喜光、喜温暖气候、较耐寒 |
|  | 皂角﹡ | Gleditsia sinensis | 2级 | 乔木 | 豆科皂荚属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐轻度盐碱 |
|  | 杜梨﹡ | Pyrus betulifolia | 2级 | 乔木 | 蔷薇科梨属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐涝、耐瘠薄，耐盐碱 |
|  | 桑树﹡ | Morus alba | 2级 | 乔木 | 桑科桑属 | 喜光、耐寒、耐旱，不耐水湿、耐轻度盐碱 |
|  | 臭椿﹡ | Ailanthus altissima | 2级 | 乔木 | 苦木科臭椿属 | 喜光、耐寒、耐旱、不耐水湿 |
|  | 苦楝﹡ | Melia azedarach | 2级 | 乔木 | 楝科楝属 | 喜温、喜光、较耐寒、耐旱、耐瘠薄、抗污染 |
|  | 柿树﹡ | Diospyros kaki | 2级 | 乔木 | 柿科柿属 | 强阳性、耐寒、耐旱、忌积水、耐瘠薄、抗污染 |
|  | 君迁子﹡ | Diospyros lotus | 2级 | 乔木 | 柿科柿属 | 喜光、适应性强、较耐寒 |
|  | 栾树﹡ | Koelreuteria paniculata | 2级 | 乔木 | 无患子科栾树属 | 喜光、耐寒、不耐水淹、耐旱、耐瘠薄、耐盐渍 |
|  | 丁香﹡ | Syringa oblata | 2级 | 灌木 | 木犀科丁香属 | 喜光、适应性较强、耐寒、耐旱、耐瘠薄、忌酸性土 |
|  | 海棠 | Malus spectabilis | 2级 | 灌木 | 蔷薇科苹果属 | 喜欢凉爽、湿润、半阴、不耐高温 |
|  | 西府海棠 | Malus × micromalus | 2级 | 灌木 | 蔷薇科苹果属 | 耐寒、抗盐碱 |
|  | 榆叶梅﹡ | Amygdalus triloba | 2级 | 灌木 | 蔷薇科桃属 | 喜光、耐寒、耐旱、 |
|  | 金叶莸 | Caryopteris clandonensis ‘Worcester Gold’ | 2级 | 灌木 | 马鞭草科莸属 | 喜光，耐半荫，耐旱、耐热、耐寒、较耐瘠薄 |
|  | 金银木﹡ | Lonicera maackii | 2级 | 灌木 | 忍冬科忍冬属 | 喜光、耐半阴、耐旱、耐寒 |
|  | 盐肤木﹡ | Rhus chinensis | 2级 | 乔木 | 漆树科盐肤木属 | 喜光、适应性强 |
|  | 高羊茅 | Festuca arundinace | 2级 | 草本 | 禾本科羊茅属 | 喜寒冷潮湿、温暖的气候，耐一定盐碱 |
|  | 五叶地锦 | Parthenocissus quinquefolia | 2级 | 藤本 | 葡萄科爬山虎属 | 喜光、较耐阴、耐寒、适应性强 |
|  | 凌霄 | Campsis grandiflora | 2级 | 藤本 | 紫葳科凌霄属 | 喜阳、不耐寒、较耐水湿、耐干旱，较耐盐碱 |
|  | 毛白杨 | Populus tomentosa | 2级 | 乔木 | 杨柳科杨属 | 强阳性、耐旱、抗污染 |
|  | 丝棉木 | Euonymus maackii | 1级 | 乔木 | 卫矛科卫矛属 | 喜光、耐寒、耐旱 |
|  | 杜仲 | Eucommia ulmoides | 1级 | 乔木 | 杜仲科杜仲属 | 喜光、耐寒 |
|  | 北海道黄杨 | Euonymus japonicus | 1级 | 灌木 | 卫矛科卫矛属 | 喜光、耐寒、耐旱 |
|  | 连翘 | Forsythia suspensa | 1级 | 灌木 | 木犀科连翘属 | 喜光、耐寒、耐旱 |
|  | 木槿 | Hibiscus syriacus | 1级 | 灌木 | 锦葵科木槿属 | 喜光、耐寒、耐贫瘠 |
|  | 紫荆 | Cercis chinensis | 1级 | 灌木 | 豆科紫荆属 | 喜光、不耐寒 |
|  | 青檀 | Pteroceltis tatarinowii | 1级 | 乔木 | 榆科青檀属 | 喜光，抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、耐旱，耐寒 |
|  | 七叶树 | Aesculus chinensis | 1级 | 乔木 | 七叶树科七叶树属 | 喜光、耐寒 |
|  | 复叶槭 | Acer negundo | 1级 | 乔木 | 槭树科槭属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐轻度盐碱 |
|  | 车梁木 | Cornus walteri | 1级 | 乔木 | 山茱萸科山茱萸属 | 阳性，较耐干旱、瘠薄 |
|  | 美国红枫 | Acer rubrum | 1级 | 乔木 | 槭树科槭属 | 耐寒、耐旱、耐湿、抗污染 |
|  | 梓树 | Catalpa ovata | 1级 | 乔木 | 紫葳科梓属 | 喜光、较耐阴、耐寒、耐轻盐碱土、抗污染性强 |
|  | 黑胡桃 | Juglans nigra | 1级 | 乔木 | 核桃科核桃属 | 喜光、较耐寒 |
|  | 文冠果﹡ | Xanthoceras sorbifolium | 1级 | 乔木 | 无患子科文冠果属 | 喜光、耐寒、抗旱 |
|  | 猥实﹡ | Kolkwitzia amabilis | 1级 | 灌木 | 忍冬科猥实属 | 耐寒、耐旱 |
|  | 胡枝子﹡ | Lespedeza bicolor | 1级 | 灌木 | 豆科胡枝子属 | 耐旱、耐瘠薄、耐盐碱 |
|  | 流苏树﹡ | Chionanthus retusus | 1级 | 乔木 | 木犀科流苏树属 | 喜光、耐寒、抗旱、耐瘠薄 |
|  | 樱花 | Cerasus serrulata | 1级 | 乔木 | 蔷薇科樱属 | 喜光、教耐寒、较耐旱 |
|  | 水杉 | Metasequoia glyptostroboides | 1级 | 乔木 | 杉科水杉属 | 喜光、耐水湿 |
|  | 稠李﹡ | Padus avium | 1级 | 乔木 | 蔷薇科稠李属 | 喜光、耐寒、不耐干旱瘠薄 |
|  | 红雪果 | Symphoricarpos orbiculatus | 1级 | 灌木 | 忍冬科毛核木属 | 喜光、耐寒、耐旱 |
|  | 元宝枫﹡ | Acer truncatum | 1级 | 乔木 | 槭树科槭树属 | 耐寒、抗污染较强 |
| 江苏南部、浙江沿海区域 | 矮蒲苇 | Cortaderia selloana Pumila | 4级 | 草本 | 禾本科蒲苇属 | 性强健、耐寒、喜温暖、阳光充足及湿润气候 |
|  | 沟叶结缕草 | Zoysia matrella | 4级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜温暖湿润气候、耐寒性稍弱于结缕草、耐践踏 |
|  | 狗牙根﹡ | Cynodon dactylon | 3级 | 草本 | 禾本科狗牙根属 | 喜光、稍能耐半阴、耐践踏、对土壤适应性强 |
|  | 结缕草﹡ | Zoysia japonica | 3级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜光、抗旱、抗盐碱、抗病虫害、耐瘠薄、耐践踏、耐一定的水湿 |
|  | 木麻黄 ﹡ | Casuarina equisetifolia | 3级 | 乔木 | 木麻黄科木麻黄属 | 强阳性、喜炎热、耐旱、耐贫 瘠、抗盐渍、耐潮湿、不耐寒 |
|  | 弗吉尼亚栎 | Quercus virginiana | 3级 | 乔木 | 壳斗科栎属 | 耐盐碱、耐瘠薄，较耐水湿和抗风性能强 |
|  | 银荆 | Acacia dealbata | 3级 | 乔木 | 豆科金合欢属 | 喜光、喜温暖湿润、较耐寒 |
|  | 红千层 | Callistemon rigidus | 3级 | 灌木 | 桃金娘科红千层属 | 阳性、喜温暖湿润、耐烈日 |
|  | 旱柳 ﹡ | Salix matsudana | 3级 | 乔木 | 杨柳科柳属 | 喜光、耐寒、抗风 |
|  | 国槐 | Sophora japonica | 3级 | 乔木 | 豆科刺槐属 | 喜光、较耐荫、抗风、耐干旱、耐瘠薄、较抗污染 |
|  | 皂荚 | Gleditsia sinensis | 3级 | 乔木 | 豆科皂荚属 | 喜光、较耐荫、喜温暖湿润 |
|  | 洋白蜡 | Fraxinus pennsylvanica | 3级 | 乔木 | 木犀科白蜡树属 | 喜光、耐寒、耐水湿、耐干旱、适应性强 |
|  | 香花槐 | Robinia pseudoacacia | 3级 | 乔木 | 豆科槐属 | 喜光、耐寒、耐干旱瘠薄、耐盐碱、能吸声、保持水土 |
|  | 夹竹桃 | Nerium oleander | 3级 | 灌木 | 夹竹桃科夹竹桃属 | 喜光、喜温暖湿润气候、不耐寒、忌水渍 |
|  | 海桐 | Pittosporum tobira | 3级 | 灌木 | 海桐科海桐花属 | 喜光、耐寒冷、耐暑热、适应性强、抗污染 |
|  | 蜡杨梅 | Myrica cerifera | 3级 | 灌木 | 杨梅科杨梅属 | 喜光、耐半阴、喜温暖湿润、较耐寒、耐盐碱、耐旱 |
|  | 法国冬青 | Viburnum odoratissimum | 3级 | 灌木 | 忍冬科荚迷属 | 喜光、耐荫、较耐阴、不耐寒 |
|  | 海滨木槿 | Hibiscus hamabo | 3级 | 灌木 | 锦葵科木槿属 | 喜光、抗风、耐短时期水涝、较耐干旱 |
|  | 红花柽柳 | Tamarix chinensis | 3级 | 灌木 | 柽柳科柽柳属 | 喜光、耐干旱、耐寒、耐盐碱 |
|  | 日本女贞 | Ligustrum japonicum | 3级 | 灌木 | 木犀科女贞属 | 喜光，稍耐阴 |
|  | 白蜡﹡ | Fraxinus griffithii | 3级 | 乔木 | 木犀科白蜡树属 | 喜光、稍耐荫、适应性强、耐寒、耐旱、耐瘠薄、耐盐碱 |
|  | 女贞﹡ | Ligustrum lucidum | 2级 | 乔木 | 木犀科女贞属 | 阳性、喜光、喜温暖、适应性强、抗风、忌积水 |
|  | 湿地松 | Pinus elliottii | 2级 | 乔木 | 松科松属 | 喜光、对气温适应性较强、较耐旱、抗风、极不耐阴 |
|  | 龙柏 | Sabina chinensis ’Kaizuca’ | 2级 | 乔木 | 柏科圆柏属 | 喜光，耐干旱瘠薄，耐盐碱 |
|  | 樟叶槭﹡ | Acer coriaceifolium | 2级 | 乔木 | 槭树科槭属 | 喜光及温暖多湿环境 |
|  | 月桂 | Laurus nobilis | 2级 | 灌木 | 樟科月桂属 | 喜光、稍耐阴、不耐盐碱、怕涝 |
|  | 蜀桧 | Sabina chinensis ’Pyramidalins’ | 2级 | 乔木 | 柏科圆柏属 | 喜光、耐荫、耐寒、耐热、对土壤要求不严 |
|  | 棕榈﹡ | Trachycarpus fortunei | 2级 | 乔木 | 棕榈科棕榈属 | 喜光、极耐寒、较耐阴、耐轻盐碱、较耐旱与水湿、抗污染 |
|  | 香橼﹡ | Citrus medica | 2级 | 乔木 | 芸香科柑橘属 | 喜光喜温暖 |
|  | 枇杷﹡ | Eriobotrya japonica | 2级 | 乔木 | 蔷薇科枇杷属 | 喜光、稍耐阴、较耐寒 |
|  | 黄樟﹡ | Cinnamomum parthenoxylon | 2级 | 乔木 | 樟科樟属 | 耐阴、喜湿润肥厚的酸性土 |
|  | 墨西哥落羽杉 | Taxodium mucronatum | 2级 | 乔木 | 杉科落羽杉属 | 喜光、喜温暖湿润气候、耐水湿、耐寒、耐盐碱 |
|  | 黄连木﹡ | Pistacia chinensis | 2级 | 乔木 | 漆树科黄连木属 | 喜光、喜温暖、耐干旱瘠薄、抗风 |
|  | 中山杉 | Taxodium 'Zhongshansha' | 2级 | 乔木 | 杉科落羽杉属 | 耐盐碱、耐水湿、抗风、病虫害少、生长速度快 |
|  | 东方杉 | Taxodium mucronatum ×Cryptomeria fortunei | 2级 | 乔木 | 杉科杉木属 | 耐盐碱、耐水湿、抗风，适合海滩涂地、盐碱地生长 |
|  | 杨树 | Populus spp. | 2级 | 乔木 | 杨柳科杨属 | 喜光、不耐荫、耐严寒、耐干旱、不耐湿热 |
|  | 黄山栾树 | Koelreuteria bipinnata | 2级 | 乔木 | 无患子科栾树属 | 喜光、耐盐渍性土、耐寒、耐旱、耐瘠薄、耐短期水涝 |
|  | 乌桕﹡ | Sapium sebiferum | 2级 | 乔木 | 大戟科乌桕属 | 喜光、不耐阴、不甚耐寒 |
|  | 无患子﹡ | Sapindus saponaria | 2级 | 乔木 | 无患子科无患子属 | 喜光、稍耐阴、耐寒、抗风、不耐水湿、耐旱 |
|  | 栾树 | Koelreuteria paniculata | 2级 | 乔木 | 无患子科栾树属 | 喜光、耐寒、耐旱和瘠薄、适应性强、抗烟尘、抗污染 |
|  | 臭椿 | Ailanthus altissima | 2级 | 乔木 | 苦木科臭椿属 | 耐旱、耐寒、抗风沙、耐盐碱、耐风尘、病虫害少 |
|  | 绒毛白蜡﹡ | Fraxinus velutina | 2级 | 乔木 | 木犀科白蜡属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐水湿、耐盐碱、抗风、抗烟尘 |
|  | 花石榴 | Punica granatum | 2级 | 灌木 | 石榴科石榴属 | 喜温暖、耐旱、较耐寒、不耐水涝、不耐阴 |
|  | 紫薇 | Lagerstroemia indica | 2级 | 灌木 | 千屈菜科紫薇属 | 喜光、较耐阴、喜肥、耐旱、忌涝、抗寒、抗污染 |
|  | 美人梅 | Prunus×blireana 'Meiren' | 2级 | 灌木 | 蔷薇科李属 | 阳性、抗寒性强、抗旱、不耐水涝、不耐空气污染 |
|  | 木槿 | Hibiscus syriacus | 2级 | 灌木 | 锦葵科木槿属 | 喜光、适应性很强、较耐贫瘠、稍耐阴、耐修剪、耐热又耐寒 |
|  | 紫叶矮樱 | Prunus×cistena | 2级 | 灌木 | 蔷薇科李属 | 喜光、耐寒、忌涝 |
|  | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | 2级 | 灌木 | 豆科紫穗槐属 | 耐寒、耐旱、耐湿、耐盐碱、抗风沙、抗逆性极强 |
|  | 剑麻 | Agave sisalana | 2级 | 灌木 | 龙舌兰科龙舌兰属 | 喜高温多湿、适应性较强、耐耐瘠、耐旱、怕涝 |
|  | 石楠﹡ | Photinia serratifolia | 2级 | 灌木 | 蔷薇科石楠属 | 喜温暖湿润、抗寒力不强、喜光也耐荫、抗性较强 |
|  | 水蜡 | Ligustrum obtusifolium | 2级 | 灌木 | 木犀科女贞属 | 喜光、较耐荫、对土壤要求不严、耐修剪、抗污染 |
|  | 醉鱼草 | Buddleja lindleyana | 2级 | 灌木 | 马钱科醉鱼草属 | 适应性强、不耐水湿 |
|  | 大叶醉鱼草 | Buddleja davidii | 2级 | 灌木 | 马钱科醉鱼草属 | 喜阳，喜温暖气候，耐寒、耐旱、耐贫瘠及粗放管理 |
|  | 广玉兰 | Magnolia grandiflora | 1级 | 乔木 | 木兰科木兰属 | 喜光、喜温湿、较耐寒 |
|  | 浙江楠﹡ | Phoebe chekiangensis | 1级 | 乔木 | 樟科桢楠属 | 耐荫、深根生、抗风强 |
|  | 薄叶润楠﹡ | Machilus leptophylla | 1级 | 乔木 | 樟科润楠属 | 耐荫、抗风强 |
|  | 披针叶茴香﹡ | Illicium lanceolatum | 1级 | 灌木 | 八角科八角属 | 怕晒，喜肥沃湿润土壤 |
|  | 桂花﹡ | Osmanthus fragrans | 1级 | 灌木 | 木犀科木犀属 | 喜光、较抗寒不耐干旱瘠薄、忌盐碱土和涝渍地 |
|  | 厚叶石斑木﹡ | Rhaphiolepis umbellata | 1级 | 灌木 | 蔷薇科石斑木属 | 耐干旱瘠薄、抗性较强、耐盐碱 |
|  | 蚊母﹡ | Distylium racemosum | 1级 | 灌木 | 金缕梅科蚊母树属 | 喜光、较耐荫、耐寒性不强 |
|  | 普陀樟﹡ | Cinnamomum japonicum | 1级 | 乔木 | 樟科樟属 | 天竺桂，喜温暖湿润气候、对二氧化硫抗性强 |
|  | 猴樟﹡ | Cinnamomum bodinieri | 1级 | 乔木 | 樟科樟属 | 喜光，适合中性壤土 |
|  | 秃杉﹡ | Taiwania cryptomerioides | 1级 | 乔木 | 柏科台湾杉属 | 喜光，耐湿润 |
|  | 枫香﹡ | Liquidambar formosana | 1级 | 乔木 | 金缕梅科枫香树属 | 喜光、耐干旱瘠薄、不耐水涝、不耐寒、不耐盐碱 |
|  | 盐肤木﹡ | Rhus chinensis | 1级 | 乔木 | 漆树科盐肤木属 | 喜光、适应性强 |
|  | 桤木﹡ | Alnus cremastogyne | 1级 | 乔木 | 桦木科桤木属 | 喜光、喜温暖气候、对土壤适应性强、喜水湿 |
|  | 丝棉木﹡ | Euonymus maackii | 1级 | 乔木 | 卫矛科卫矛属 | 喜光、稍耐荫、耐寒、耐干旱、耐水湿、抗风 |
|  | 珊瑚朴﹡ | Celtis julianae | 1级 | 乔木 | 榆科朴属 | 喜光、适应性强、耐寒、耐旱、耐水湿和瘠薄、抗风、抗污染 |
|  | 羽叶槭 | Acer pinnatum | 1级 | 乔木 | 槭树科槭属 | 耐旱、耐涝、适应性强、耐寒 |
|  | 紫叶李 | Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ | 1级 | 乔木 | 蔷薇科李属 | 喜光、较耐阴、抗寒、适应性强、不耐盐碱涝洼 |
|  | 榉树﹡ | Zelkova serrata | 1级 | 乔木 | 榆科榉属 | 喜光、耐烟尘及有害气体、适应性强、抗风、忌积水 |
|  | 喜树﹡ | Camptotheca acuminata | 1级 | 乔木 | 蓝果树科喜树属 | 阳性，喜温暖，不耐寒 |
|  | 紫荆 | Cercis chinensis | 1级 | 灌木 | 豆科紫荆属 | 喜光、较耐寒、忌水涝 |
|  | 南酸枣﹡ | Choerospondias axillaris | 1级 | 乔木 | 漆树科南酸枣属 | 喜光、略耐阴、不耐寒、不耐涝 |
|  | 柿树﹡ | Diospyros kaki | 1级 | 乔木 | 柿科柿属 | 喜光、抗旱、耐瘠薄，适应性强 |
|  | 鸡爪槭 | Acer palmatum | 1级 | 灌木 | 槭树科槭树属 | 喜凉爽湿润、耐阴 |
|  | 无花果 | Ficus carica | 1级 | 灌木 | 桑科榕属 | 喜温暖湿润、耐贫瘠、抗旱、不耐寒、不耐涝 |
|  | 重阳木 | Bischofia polycarpa | 1级 | 乔木 | 大戟科秋枫属 | 阳性、喜光、较耐阴、耐寒、耐旱、耐瘠薄、耐水湿，抗风 |
|  | 落羽杉 | Taxodium distichum | 1级 | 乔木 | 杉科落羽杉属 | 强阳、适应性强、耐旱、耐涝渍、耐瘠薄、抗污染、抗台风 |
|  | 毛红椿﹡ | Toona ciliata | 1级 | 乔木 | 楝科香椿属 | 阳性、喜光、喜温暖湿润、适应性强、耐寒 |
|  | 银杏﹡ | Ginkgo biloba | 1级 | 乔木 | 银杏科银杏属 | 阳性、以中性或微酸土适宜、不耐积水、较耐旱 |
| 福建、广东、广西南部、海南北部沿海区域 | 沟叶结缕草 | Zoysia matrella | 4级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜温暖湿润气候、耐寒性稍弱于结缕草、耐践踏 |
|  | 矮蒲苇 | Cortaderia selloana Pumila | 4级 | 草本 | 禾本科蒲苇属 | 性强健、耐寒、喜温暖、阳光充足及湿润气候 |
|  | 狗牙根﹡ | Cynodon dactylon | 3级 | 草本 | 禾本科狗牙根属 | 喜光、稍能耐半阴、耐践踏、对土壤适应性强 |
|  | 结缕草﹡ | Zoysia japonica | 3级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜光、抗旱、抗盐碱、抗病虫害、耐瘠薄、耐践踏、耐一定的水湿 |
|  | 夹竹桃 | Nerium oleander | 3级 | 灌木 | 夹竹桃科夹竹桃属 | 喜光、喜温暖湿润气候、不耐寒、忌水渍 |
|  | 杨叶肖槿 ﹡ | Thespesia populnea | 3级 | 灌木 | 锦葵科肖槿属 | 喜暖热、喜光，适合滨海种植 |
|  | 黄槿 ﹡ | Hibiscus tiliaceus | 3级 | 乔木 | 锦葵科木槿属 | 阳性、耐旱、耐贫瘠、抗风、耐盐碱、适合海边种植 |
|  | 海漆 ﹡ | Excoecaria agallocha | 3级 | 乔木 | 大戟科海漆属 | 生长于高潮线附近的泥滩上、喜湿、有毒 |
|  | 红千层 | Callistemon rigidus | 3级 | 灌木 | 桃金娘科红千层属 | 阳性、对水份要求不严 |
|  | 台湾相思 ﹡ | Acacia confusa | 3级 | 乔木 | 豆科金合欢属 | 喜暖热、喜光、耐旱、耐贫瘠、耐短期水淹、适应性强 |
|  | 黄连木 | Pistacia chinensis | 3级 | 乔木 | 漆树科黄连木属 | 喜光、喜温暖、畏严寒、耐干旱瘠薄、抗风、抗污染 |
|  | 榕树 ﹡ | Ficus microcarpa | 3级 | 乔木 | 桑科榕属 | 适应性强、较耐水湿、不耐寒 |
|  | 刺葵 | Phoenix loureiroi | 3级 | 乔木 | 棕榈科刺葵属 | 喜光、耐高温、耐水淹、耐旱、耐盐碱、耐霜冻 |
|  | 椰子 | Cocos nucifera | 3级 | 乔木 | 棕榈科椰子属 | 喜光、抗风 |
|  | 棍棒椰子 | Hyophorbe verschaffeltii | 3级 | 灌木 | 棕榈科酒瓶椰属 | 喜光、耐热、耐旱、耐盐 |
|  | 琼崖海棠 ﹡ | Calophyllum inophyllum | 3级 | 乔木 | 藤黄科红厚壳属 | 喜光、喜高温、耐干热、不耐寒、不择土壤 |
|  | 玉蕊 ﹡ | Barringtonia racemosa | 3级 | 乔木 | 山矾科山矾属 | 耐旱、耐涝、耐盐 |
|  | 无瓣海桑 ﹡ | Sonneratia apetala | 3级 | 乔木 | 海桑科海桑属 | 生长于海岸滩涂 |
|  | 水椰 | Nypa fruticans | 3级 | 灌木 | 棕榈科水椰属 | 胎生，防风、固堤、净化空气的作用 |
|  | 苦槛蓝﹡ | Pentacoelium bontioides | 3级 | 灌木 | 苦槛蓝科苦槛蓝属 | 生于海边潮界线 |
|  | 露兜树 ﹡ | Pandanus tectorius | 3级 | 灌木 | 露兜树科露兜树属 | 喜光、喜高温、喜湿、适生于海岸砂地、常生于海边沙地 |
|  | 木麻黄 ﹡ | Casuarina equisetifolia | 3级 | 灌木 | 木麻黄科木麻黄属 | 耐旱、抗风沙、耐盐碱 |
|  | 海滨木槿 ﹡ | Hibiscus hamabo | 3级 | 灌木 | 锦葵科木槿属 | 喜光、抗风、耐短期水涝、较耐旱 |
|  | 海巴戟 ﹡ | Morinda citrifolia | 3级 | 灌木 | 茜草科巴戟天属 | 生于海滨平地或疏林下 |
|  | 水芫花 ﹡ | Pemphis acidula | 3级 | 灌木 | 千屈菜科水芫花属 | 喜光、喜温暖、喜水湿、较耐寒、对土壤要求不严 |
|  | 马甲子 ﹡ | Paliurus ramosissimus | 3级 | 灌木 | 鼠李科马甲子属 | 防风、防旱、防寒，可作篱笆 |
|  | 榄李 ﹡ | Lumnitzera racemosa | 3级 | 灌木 | 使君子科榄李属 | 喜光、喜温、耐旱 |
|  | 海榄雌﹡ | Avicennia marina | 3级 | 灌木 | 马鞭草科海榄雌属 | 喜温暖湿润气候，耐盐碱水湿，生于海边或盐沼地带 |
|  | 海莲 ﹡ | Bruguiera sexangula | 3级 | 灌木 | 红树科木榄属 | 生于滨海盐滩或潮水到达的沼泽地 |
|  | 红海榄﹡ | Rhizophora stylosa | 3级 | 灌木 | 红树科红树属 | 生于热带海岸泥滩 |
|  | 木榄 ﹡ | Bruguiera gymnorrhiza | 3级 | 灌木 | 红树科木榄属 | 生于浅海盐滩 |
|  | 秋茄 ﹡ | Kandelia candel | 3级 | 乔木 | 红树科秋茄树属 | 河流入海口海湾较平坦的泥滩 |
|  | 桐花树﹡ | Aegiceras corniculatum | 3级 | 灌木 | 紫金牛科桐花树属 | 耐湿、耐盐碱 |
|  | 龙舌兰 | Agave americana | 3级 | 灌木 | 龙舌兰科龙舌兰属 | 喜光、较耐寒、不耐阴、耐旱 |
|  | 芙蓉菊 ﹡ | Crossostephium chinense | 3级 | 灌木 | 菊科芙蓉菊属 | 耐热、耐旱、耐风、耐碱、不耐水渍、不耐寒 |
|  | 番杏 ﹡ | Tetragonia tetragonioides | 3级 | 草本 | 番杏科番杏属 | 喜温暖、耐炎热、抗旱、适应性强、耐低温 |
|  | 厚藤 ﹡ | Ipomoea pes-caprae | 3级 | 草本 | 旋花科牵牛花属 | 耐贫瘠、可作海滩固沙或覆盖植物 |
|  | 鱼藤 | Derris trifoliata | 3级 | 藤本 | 蝶形花科 | 多生于沿海河岸灌木丛、海边灌木丛或近海岸的红树林中 |
|  | 海马齿 ﹡ | Sesuvium portulacastrum | 3级 | 草本 | 番杏科海马齿属 | 生于海岸沙滩， 向阳干旱开阔地 |
|  | 中华补血草 ﹡ | Limonium sinense | 3级 | 草本 | 白花丹科补血草属 | 耐盐、耐瘠、耐旱、耐湿 |
|  | 文殊兰 | Crinum asiaticum | 3级 | 草本 | 石蒜科文殊兰属 | 喜温暖、湿润、喜光、不耐寒、耐盐碱 |
|  | 短叶茳芏 | Cyperus malaccensis subsp. monophyllus | 3级 | 草本 | 莎草科莎草属 | 喜温、好湿、耐碱、对土壤选择不严 |
|  | 芦苇 | Phragmites australis | 3级 | 草本 | 禾本科芦苇属 | 适应性广、抗逆性强、再生能力强、生于低湿地或浅水中 |
|  | 南洋杉 ﹡ | Araucaria cunninghamii | 2级 | 乔木 | 南洋杉科南洋杉属 | 喜光、不耐旱与寒冷、抗风 |
|  | 银叶树 ﹡ | Heritiera littoralis | 2级 | 乔木 | 梧桐科银叶树属 | 喜光、耐湿 |
|  | 海檬果 ﹡ | Cerbera manghas | 2级 | 乔木 | 夹竹桃科海檬果属 | 偏阳性、喜温暖湿润气候 |
|  | 水黄皮 ﹡ | Pongamia pinnata | 2级 | 乔木 | 豆科水黄皮属 | 喜高温、耐盐、抗风、耐旱、耐寒、耐阴、抗空气污染 |
|  | 绿玉树 | Euphorbia tirucalli | 2级 | 灌木 | 大戟科大戟属 | 喜光、喜温暖、耐旱、耐盐、抗风、耐贫瘠 |
|  | 银合欢 | Leucaena leucocephala | 2级 | 乔木 | 含羞草科银合欢属 | 生于低海拔的荒地或疏林中 |
|  | 高山榕 | Ficus altissima | 2级 | 乔木 | 桑科榕属 | 阳性、喜高温多湿、耐旱、耐瘠薄、抗风、抗大气污染 |
|  | 苦楝 | Melia azedarach | 2级 | 乔木 | 楝科楝属 | 喜温、喜光、较耐寒、耐干旱、耐瘠薄、抗污染 |
|  | 鱼尾葵 | Caryota maxima | 2级 | 乔木 | 棕榈科鱼尾葵属 | 喜温暖湿润、较耐寒、不耐旱、茎干忌暴晒 |
|  | 蒲葵﹡ | Livistona chinensis | 2级 | 灌木 | 棕榈科蒲葵属 | 喜温暖、不耐旱、耐短期水涝 |
|  | 加拿利海枣 | Phoenix canariensis | 2级 | 灌木 | 棕榈科刺葵属 | 喜光、阳生、耐半阴、喜高温多湿、耐酷热、耐寒 |
|  | 三角椰 | Neodypsis decaryi | 2级 | 灌木 | 棕榈科获棕属 | 喜高温、喜光、耐寒、耐旱、较耐阴 |
|  | 海枣 | Phoenix dactylifera | 2级 | 灌木 | 棕榈科刺葵属 | 喜光、耐高温、耐水淹、耐干旱、耐盐碱、耐霜冻 |
|  | 广东箣柊﹡ | Scolopia saeva | 2级 | 灌木 | 大风子科刺冬属 | 耐旱、喜光 |
|  | 单叶蔓荆 ﹡ | Vitex rotundifolia | 2级 | 灌木 | 马鞭草科牡荆属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐瘠薄 |
|  | 麻疯树 | Jatropha curcas | 2级 | 灌木 | 大戟科麻风树属 | 喜光、耐旱、耐瘠薄、对土壤要求不严、抗病虫害 |
|  | 刺果苏木﹡ | Caesalpinia bonduc | 2级 | 藤本 | 豆科云实属 | 耐阴、耐贫瘠 |
|  | 天门冬 | Asparagus cochinchinensis | 2级 | 草本 | 百合科天门冬属 | 喜温暖、喜阴、怕强光 |
|  | 海芋 | Alocasia odora | 2级 | 草本 | 天南星科海芋属 | 喜高温、耐阴 |
|  | 海刀豆 ﹡ | Canavalia rosea | 2级 | 藤本 | 豆科刀豆属 | 耐旱、耐贫瘠 |
|  | 白千层 | Melaleuca leucadendron | 2级 | 乔木 | 桃金娘科白千层属 | 喜光、喜温暖潮湿、适应性强、耐旱、耐贫瘠、耐轻霜 |
|  | 榄仁 ﹡ | Terminalia catappa | 2级 | 乔木 | 使君子科榄仁树属 | 喜光、耐水湿、耐贫瘠 |
|  | 人心果 ﹡ | Manilkara zapota | 2级 | 乔木 | 山榄科铁线子属 | 耐旱、适应性较强、较耐贫瘠、耐盐碱 |
|  | 华盛顿棕 | Washingtonia robusta | 2级 | 灌木 | 棕榈科丝葵属 | 耐寒、强阳性、抗风、对土质要求不严、较耐盐、忌积水 |
|  | 海岸桐﹡ | Guettarda speciosa | 2级 | 小乔木 | 茜草科海岸桐属 | 海岸砂地的灌丛边缘 |
|  | 湿地松 | Pinus elliottii | 2级 | 乔木 | 松科松属 | 喜光、较耐旱、抗风、极不耐阴、耐水湿 |
|  | 莲叶桐﹡ | Hernandia nymphiifolia | 2级 | 乔木 | 莲叶桐科莲叶桐属 | 海岸林代表树种，抗风力强，喜阳光可耐盐碱土质 |
|  | 福建胡颓子 ﹡ | Elaeagnus oldhami | 2级 | 灌木 | 胡颓子科胡颓子属 | 喜高温、湿润气候，耐盐性、耐旱性和耐寒性俱佳，抗风强。 |
|  | 刺篱木 ﹡ | Flacourtia indica | 2级 | 灌木 | 大风子科刺篱木属 | 生于近海沙地灌丛中 |
|  | 海葡萄 | Coccoloba uvifera | 2级 | 草本 | 蕨藻科蕨藻属 | 食用海藻，生于近海岸区域 |
|  | 草海桐 ﹡ | Scaevola taccada | 2级 | 草本 | 草海桐科草海桐属 | 喜高温、潮湿、耐盐、抗强风、耐旱、耐寒、抗污染 |
|  | 苦郎树 ﹡ | Clerodendrum inerme | 2级 | 灌木 | 马鞭草科大青属 | 攀援状，常生长于海岸沙滩和潮汐能至的地方 |
|  | 老鼠簕﹡ | Acanthus ilicifolius | 2级 | 灌木 | 爵床科老鼠簕属 | 生于中国南部海岸及潮汐能至的滨海地带，为红树林重要组成之一 |
|  | 马缨丹 | Lantana camara | 2级 | 灌木 | 马鞭草科马缨丹属 | 喜光、适应性强、耐干旱瘠薄、不耐寒、耐旱、较耐阴 |
|  | 南方碱蓬 ﹡ | Suaeda australis | 2级 | 草本 | 藜科碱蓬属 | 喜高湿、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 海边月见草﹡ | Oenothera drummondii | 2级 | 草本 | 柳叶菜科月见草属 | 在沿海海滨野化、耐旱、耐贫瘠 |
|  | 乌桕 | Sapium sebiferum | 1级 | 乔木 | 大戟科乌桕属 | 喜光、不耐阴、不甚耐寒 |
|  | 潺槁木姜子﹡ | Litsea glutinosa | 1级 | 乔木 | 樟科木姜子属 | 弱阳性、不耐严寒 |
|  | 刺桐 ﹡ | Erythrina variegata | 1级 | 乔木 | 豆科刺桐属 | 耐旱、耐湿、适应性强 |
|  | 雀榕 ﹡ | Ficus superba | 1级 | 乔木 | 桑科榕属 | 生于热带，雌雄同株 |
|  | 垂柳 | Salix babylonica | 1级 | 乔木 | 杨柳科柳属 | 喜光、较耐寒、特耐水湿、对有毒气体有一定的抗性 |
|  | 榔榆 | Ulmus parvifolia | 1级 | 乔木 | 榆科榆属 | 喜光、耐旱、对有毒气体、烟尘抗性较强 |
|  | 大叶合欢 ﹡ | Archidendron turgidum | 1级 | 乔木 | 豆科合欢属 | 喜光、耐半阴、抗风、抗空气污染 |
|  | 海桐 | Pittosporum tobira | 1级 | 灌木 | 海桐科海桐花属 | 喜光、耐寒冷、耐暑热、适应性强、抗污染 |
|  | 相思子 ﹡ | Abrus precatorius | 1级 | 攀援灌木 | 豆科相思子属 | 喜光、较耐旱、不耐寒 |
|  | 车桑子 ﹡ | Dodonaea viscosa | 1级 | 灌木 | 无患子科车桑子属 | 喜温暖湿润、对土壤要求不严 |
|  | 金银花 | Lonicera japonica | 1级 | 藤本 | 忍冬科忍冬属 | 喜阳、耐阴、耐寒、耐干旱、耐水湿、对土壤要求不严 |

B-0-2东北苏打碱化盐渍区

| 地理位置 | 中文名 | 拉丁名 | 耐盐能力 | 形状特征 | 科属 | 生物学习性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江、吉林、内蒙古东北部地区 | 柽柳﹡ | Tamarix chinensis | 5级 | 灌木 | 柽柳科柽柳属 | 耐高温和严寒、喜光、抗性强、抗盐碱 |
|  | 胡枝子﹡ | Lespedeza bicolor | 4级 | 灌木 | 豆科胡枝子属 | 耐旱、耐瘠薄、耐盐碱 |
|  | 锦鸡儿﹡ | Caragana sinica | 4级 | 灌木 | 豆科锦鸡儿属 | 喜光、抗旱、耐贫瘠、忌湿涝 |
|  | 枸杞﹡ | lycium chinense | 4级 | 灌木 | 茄科枸杞属 | 喜冷凉、耐寒、耐旱 |
|  | 刺槐﹡ | Robinia pseudoacacia | 3级 | 乔木 | 豆科刺槐属 | 喜光、适应性很强，不耐涝 |
|  | 白桦﹡ | Betula platyphylla | 3级 | 乔木 | 桦木科桦木属 | 耐寒、速生、抗病虫害、控制水土流失、防护覆盖 |
|  | 白榆﹡ | Ulmus pumila | 3级 | 乔木 | 榆科榆属 | 喜光，耐寒，耐旱，耐盐碱、抗污染 |
|  | 臭椿﹡ | Ailanthus altissima | 2级 | 乔木 | 苦木科臭椿属 | 喜光、耐寒、耐旱、不耐水湿 |
|  | 小叶杨﹡ | Populus simonii | 2级 | 乔木 | 杨柳科杨属 | 喜光、不耐荫、适应性强、耐旱、抗寒、耐瘠薄、抗风 |
|  | 杜梨﹡ | Pyrus betulifolia | 2级 | 乔木 | 蔷薇科梨属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐涝、耐瘠薄，耐盐碱 |
|  | 梓树﹡ | Catalpa ovata | 2级 | 乔木 | 紫葳科梓属 | 喜光、较耐阴、耐寒、耐轻盐碱土、抗污染性强 |
|  | 爆竹柳﹡ | Salix fragilis | 2级 | 乔木 | 杨柳科柳属 | 耐寒、耐湿 |
|  | 樟子松﹡ | Pinus sylvestris var. mongholica | 2级 | 乔木 | 松科松属 | 喜光、耐寒、耐旱、抗逆性强 |
|  | 黄菠萝﹡ | Phellodendron amurense | 1级 | 乔木 | 芸香科黄檗属 | 喜光、耐寒、适应性较强 |
|  | 胡桃楸﹡ | Juglans mandshurica | 1级 | 乔木 | 胡桃科胡桃属 | 耐寒、耐寒、不耐荫 |
|  | 山杏﹡ | Armeniaca sibirica | 1级 | 乔木 | 蔷薇科杏属 | 喜光、适应性强、耐寒、耐旱、耐瘠薄 |
|  | 旱柳﹡ | Salix matsudana | 1级 | 灌木 | 杨柳科柳属 | 喜光、耐寒、抗风 |
|  | 桃叶卫矛﹡ | Euonymus maackii | 1级 | 灌木 | 卫矛科丝棉木属 | 喜光、较耐荫、耐寒、较耐旱 |
|  | 水曲柳﹡ | Fraxinus mandshurica | 1级 | 乔木 | 木犀科梣属 | 喜光、耐寒、、抗风、耐水湿、适应性强、较耐盐碱 |
|  | 花曲柳﹡ | Fraxinus rhynchophylla | 1级 | 乔木 | 木犀科梣属 | 生山坡、河岸、路旁，海拔1 500米以下 |
|  | 紫椴﹡ | Tilia amurensis | 1级 | 乔木 | 椴树科椴树属 | 喜光、较耐荫、对土壤要求较严、耐寒、抗烟、抗毒 |
|  | 蒙古桑﹡ | Morus mongolica | 1级 | 乔木 | 桑科桑属 | 喜光，喜温暖湿润气候，耐寒、耐干旱、耐水湿，适应性强，耐瘠薄和轻碱性，根系发达，抗风力强，萌芽力强，耐修剪 |
|  | 山杨﹡ | Populus davidiana | 1级 | 乔木 | 杨柳科杨属 | 强阳性、耐寒、耐干旱瘠薄 |
|  | 糖槭﹡ | Acer saccharum | 1级 | 乔木 | 槭树科槭树属 | 喜光、喜凉爽、较耐阴 |
|  | 紫丁香﹡ | Syringa oblata | 1级 | 乔木 | 木犀科丁香属 | 性喜阳，喜土壤湿润而排水良好 |
|  | 榆叶梅﹡ | Amygdalus triloba | 1级 | 灌木 | 蔷薇科桃属 | 喜光、较耐阴、耐寒、对土壤要求不严、耐旱、不耐涝 |

B-0-3黄淮海斑状盐渍区

| 地理位置 | 中文名 | 拉丁名 | 耐盐能力 | 形状特征 | 科属 | 生物学习性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京、天津、河北、 山东、河南、安徽北部、江苏北部地域 | 柽柳﹡ | Tamarix chinensis | 5级 | 灌木 | 柽柳科柽柳属 | 耐高温和严寒、喜光、抗性强、抗盐碱 |
|  | 蒙古鸭葱﹡ | Scorzonera mongolica | 5级 | 草本 | 菊科鸦葱属 | 耐盐、不耐碱、不耐水湿 |
|  | 盐蒿﹡ | Artemisia halodendron | 4级 | 草本 | 菊科蒿属 | 喜高湿、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 盐地碱蓬﹡ | Suaeda salsa | 4级 | 草本 | 藜科碱蓬属 | 耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 枸杞﹡ | lycium chinense | 4级 | 灌木 | 茄科枸杞属 | 喜冷凉、耐寒、抗旱 |
|  | 沙枣﹡ | Elaeagnus angustifolia | 4级 | 乔木 | 胡颓子科胡颓子属 | 抗旱、抗风沙、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 沟叶结缕草 | Zoysia matrella | 4级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜温暖湿润气候、耐寒性稍弱于结缕草、耐践踏 |
|  | 矮蒲苇 | Cortaderia selloana Pumila | 4级 | 草本 | 禾本科蒲苇属 | 性强健、耐寒、喜温暖、阳光充足及湿润气候 |
|  | 结缕草﹡ | Zoysia japonica | 3级 | 草本 | 禾本科结缕草属 | 喜光、耐阴、抗旱、抗盐碱、耐瘠薄、耐践踏、较耐水湿 |
|  | 狗牙根﹡ | Cynodon dactylon | 3级 | 草本 | 禾本科狗牙根属 | 喜光、稍能耐半阴、耐践踏、对土壤适应性强 |
|  | 枣树﹡ | Ziziphus jujuba | 3级 | 乔木 | 鼠李科枣属 | 喜光、适应性强、耐旱、耐瘠薄、对土壤要求不严、耐低湿 |
|  | 侧柏 | Platycladus orientalis | 3级 | 乔木 | 柏科侧柏属 | 喜光、耐干旱瘠薄、耐盐碱 |
|  | 白皮松﹡ | Pinus bungeana | 3级 | 乔木 | 松科松属 | 喜光、耐旱、耐干燥瘠薄、抗寒 |
|  | 白榆﹡ | Ulmus pumila | 3级 | 乔木 | 榆科榆属 | 喜光、耐寒、耐旱，耐盐碱、抗污染 |
|  | 榔榆﹡ | Ulmus parvifolia | 3级 | 乔木 | 榆科榆属 | 喜光、耐旱、对有毒气体烟尘抗性较强 |
|  | 白蜡﹡ | Fraxinus chinensis | 3级 | 乔木 | 木犀科梣属 | 喜光、喜水湿、耐干旱瘠薄、耐轻度盐碱 |
|  | 杜梨﹡ | Pyrus betulifolia | 3级 | 乔木 | 蔷薇科梨属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐涝、耐瘠薄，耐盐碱 |
|  | 国槐﹡ | Sophora japonica | 3级 | 乔木 | 豆科槐属 | 喜光、较耐荫、抗风、耐干旱、耐瘠薄、较抗污染 |
|  | 刺槐﹡ | Robinia pseudoacacia | 3级 | 乔木 | 豆科刺槐属 | 喜光、适应性很强，不耐涝 |
|  | 苦楝﹡ | Melia azedarach | 3级 | 乔木 | 楝科楝属 | 喜温、喜光、较耐寒、耐干旱、耐瘠薄、抗污染 |
|  | 皂角﹡ | Gleditsia sinensis | 3级 | 乔木 | 豆科皂荚属 | 喜光、耐寒、耐旱、较耐盐碱 |
|  | 臭椿﹡ | Ailanthus altissima | 3级 | 乔木 | 苦木科臭椿属 | 喜光、耐寒、耐旱、不耐水湿 |
|  | 桑树﹡ | Morus alba | 3级 | 乔木 | 桑科桑属 | 喜光、耐寒、耐旱，不耐水湿、耐轻度盐碱 |
|  | 合欢 | Albizia julibrissin | 3级 | 乔木 | 豆科合欢属 | 喜光、喜温、耐寒、耐旱、耐瘠薄、较耐盐碱、抗有害气体 |
|  | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | 3级 | 灌木 | 豆科紫穗槐属 | 耐干旱、耐水淹、耐寒、耐盐碱、耐贫瘠 |
|  | 杞柳﹡ | Salix integra | 3级 | 灌木 | 杨柳科柳属 | 喜光、喜肥水、抗雨涝 |
|  | 毛白杨 | Populus tomentosa | 2级 | 乔木 | 杨柳科杨属 | 强阳性、耐旱、抗污染 |
|  | 加杨 | Populus × canadensis | 2级 | 乔木 | 杨柳科杨属 | 喜温暖湿润、耐贫瘠、耐微碱 |
|  | 黄山栾 | Koelreuteria bipinnata 'Integrifoliola' | 2级 | 乔木 | 无患子科栾树属 | 喜光、耐盐渍性土、耐寒、耐旱、耐瘠薄、耐短期水涝 |
|  | 海棠花 | Malus spectabilis | 2级 | 乔木 | 蔷薇科苹果属 | 耐半阴、不耐高温 |
|  | 杏树﹡ | Armeniaca vulgaris | 2级 | 乔木 | 蔷薇科杏属 | 喜光、阳性、适应性强、耐旱、抗寒、抗风 |
|  | 金银木﹡ | Lonicera maackii | 2级 | 灌木 | 忍冬科忍冬属 | 喜光、耐半阴、耐旱、耐寒 |
|  | 野蔷薇 | Rosa multiflora | 2级 | 灌木 | 蔷薇科蔷薇属 | 喜光、少病虫害 |
|  | 黄刺玫﹡ | Rosa xanthina | 2级 | 灌木 | 蔷薇科蔷薇属 | 喜光、耐寒、对土壤要求不严、耐旱、耐瘠薄、不耐水涝 |
|  | 法桐 | Platanus orientalis | 2级 | 乔木 | 悬铃木科悬铃木属 | 喜光、喜湿润温暖、较耐寒、抗空气污染 |
|  | 淡竹 | Phyllostachys glauca | 2级 | 草本 | 禾本科刚竹属 | 耐寒、耐旱 |
|  | 复叶槭 | Acer negundo | 2级 | 乔木 | 槭树科槭属 | 喜光、耐寒、耐旱、耐干冷、耐轻度盐碱、耐烟尘 |
|  | 丝棉木﹡ | Euonymus maackii | 2级 | 乔木 | 卫矛科卫矛属 | 喜光、耐寒、耐旱 |
|  | 文冠果﹡ | Xanthoceras sorbifolium | 2级 | 乔木 | 无患子科文冠果属 | 喜光、耐寒、抗旱 |
|  | 珍珠梅 ﹡ | Sorbaria sorbifolia | 2级 | 灌木 | 蔷薇科珍珠梅属 | 耐寒、耐半荫、耐修剪 |
|  | 美人梅 | Prunus × blireana ‘Meiren’ | 2级 | 灌木 | 蔷薇科李属 | 阳性、抗寒性强、抗旱、不耐水涝、不耐空气污染 |
|  | 锦带花 | Weigela florida | 2级 | 灌木 | 忍冬科锦带花属 | 喜光、耐荫、耐寒、对土壤要求不严、耐瘠薄、怕水涝 |
|  | 紫叶李 | Prunus Cerasifera ‘Atropurpurea’ | 2级 | 灌木 | 蔷薇科李属 | 喜光、较抗旱、对土壤适应性强、较耐水湿、不耐碱贫瘠 |
|  | 白茅﹡ | Imperata cylindrica | 1级 | 草本 | 禾本科白茅属 | 耐荫、耐瘠薄、耐旱 |
|  | 獐毛﹡ | Aeluropus sinensis | 1级 | 草本 | 禾本科獐毛属 | 耐盐碱、防风固沙 |
|  | 滨蒿﹡ | Artemisia scoparia | 1级 | 草本 | 菊科 蒿属 |  |
|  | 白刺﹡ | Nitraria tangutorum | 1级 | 灌木 | 蒺藜科白刺属 | 适应性极强、耐旱、喜盐碱、抗寒、抗风、耐高温、耐瘠薄 |
|  | 莎草﹡ | Cyperus rotundus | 1级 | 草本 | 莎草科莎草属 | 喜潮湿 |
|  | 野大豆﹡ | Glycine soja | 1级 | 草本 | 豆科大豆属 | 喜水、耐湿、耐盐碱、抗寒 |
|  | 虎尾草﹡ | Chloris virgata | 1级 | 草本 | 禾本科虎尾草属 | 适应性极强、耐旱、喜湿润、不耐淹、耐瘠薄 |
|  | 罗布麻﹡ | Apocynum venetum | 1级 | 半灌木 | 夹竹桃科罗布麻属 | 耐盐碱、耐干旱、耐贫瘠 |
|  | 苦荬菜﹡ | Ixeris polycephala | 1级 | 草本 | 菊科苦荬菜属 |  |
|  | 狗尾草﹡ | Setaria viridis | 1级 | 草本 | 禾本科狗尾草属 | 适生性强、耐旱、耐贫瘠 |
|  | 紫菀﹡ | Aster tataricus | 1级 | 草本 | 菊科紫菀属 | 耐涝、怕旱、耐寒 |
|  | 水蓼﹡ | Polygonum hydropiper | 1级 | 草本 | 蓼科蓼属 | 喜水湿 |
|  | 茵陈蒿﹡ | Artemisia capillaries | 1级 | 草本 | 菊科蒿属 | 喜湿润 |

B-0-4宁蒙片状盐渍区

| 地理位置 | 中文名 | 拉丁名 | 耐盐能力 | 形状特征 | 科属 | 生物学习性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏、内蒙古地区 | 灌木亚菊﹡ | Ajania fruticulosa | 5级 | 草本 | 菊科亚菊属 | 耐干旱、耐瘠薄 |
|  | 刺沙蓬﹡ | Salsola tragus | 5级 | 草本 | 藜科猪毛菜属 | 适应性强 |
|  | 白茎盐生草﹡ | Halogeton arachnoideus | 5级 | 草本 | 藜科盐生草属 | 耐盐碱、耐干旱、耐瘠薄，对生境的适应性十分广泛 |
|  | 冷蒿 ﹡ | Artemisia frigida | 5级 | 草本 | 菊科蒿属 | 耐旱、耐寒 |
|  | 猪毛蒿﹡ | Artemisia scoparia | 5级 | 草本 | 菊科蒿属 | 耐旱、耐瘠薄 |
|  | 锦鸡儿﹡ | Caragana sinica | 5级 | 灌木 | 豆科锦鸡儿属 | 喜光、抗旱、耐贫瘠、忌湿涝 |
|  | 骆驼蓬﹡ | Peganum harmala | 5级 | 草本 | 蒺藜科骆驼蓬属 | 耐盐碱、耐干旱、耐瘠薄，。 |
|  | 盐爪爪﹡ | Kalidium foliatum | 5级 | 草本 | 藜科盐爪爪属 | 极耐盐碱 |
|  | 无芒隐子草﹡ | Cleistogenes songorica | 3级 | 草本 | 禾本科隐子草属 | 耐旱、耐盐碱 |
|  | 短叶假木贼﹡ | Anabasis brevifolia | 3级 | 草本 | 藜科假木贼属 | 抗旱、抗寒 |
|  | 珍珠猪毛菜﹡ | Salsola passerina | 3级 | 草本 | 藜科猪毛菜属 | 耐干旱、耐盐碱 |
|  | 琵琶柴﹡ | Reaumuria songonica | 3级 | 灌木 | 柽柳科琵琶柴属 | 耐旱、耐盐碱 |
|  | 驼绒藜﹡ | Krascheninnikovia ceratoides | 3级 | 灌木 | 藜科驼绒藜属 | 抗旱、耐寒、耐瘠薄 |
|  | 大针茅﹡ | Stipa grandis | 3级 | 草本 | 禾本科针茅属 | 适应性强 |
|  | 克氏针茅﹡ | Stipa sareptana var. krylovii | 3级 | 草本 | 禾本科针茅属 | 喜暖、耐旱 |
|  | 本氏针茅﹡ | Stipa capillata | 3级 | 草本 | 禾本科针茅属 | 喜暖、耐旱 |
|  | 短花针茅﹡ | Stipa breviflora | 3级 | 草本 | 禾本科针茅属 | 耐旱、耐贫瘠、适应性强 |
|  | 糙隐子草﹡ | Cleistogenes squarrosa | 3级 | 草本 | 禾本科隐子草属 | 喜暖、耐旱 |
|  | 多叶隐子草﹡ | Cleistogenes polyphylla | 3级 | 草本 | 禾本科隐子草属 | 喜暖、耐旱 |
|  | 达乌里黄芪﹡ | Astragalus dahuricus | 3级 | 草本 | 蝶形花科黄芪属 | 耐寒、喜湿润 |
|  | 羊茅﹡ | Festuca ovina | 3级 | 草本 | 禾本科羊茅属 | 耐瘠薄、耐低温、抗霜害、喜湿润、稍耐干旱，适应范围较为广泛 |
|  | 羊草﹡ | Leymus chinensis | 3级 | 草本 | 禾本科赖草属 | 抗寒、抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、不耐水淹 |
|  | 芨芨草﹡ | Achnatherum splendens | 3级 | 草本 | 禾本科芨芨草属 | 适应性强、耐旱、耐寒、耐盐碱、对土壤要求不严 |
|  | 星星草﹡ | Puccinellia tenuiflora | 3级 | 草本 | 禾本科碱茅属 | 耐寒、喜湿 |
|  | 白刺﹡ | Nitraria tangutorum | 3级 | 灌木 | 蒺藜科白刺属 | 耐旱、耐贫瘠 |
|  | 沙蒿﹡ | Artemisia desertorum | 3级 | 灌木 | 菊科蒿属 | 极耐旱 |

B-0-5甘新青藏内流高寒盐渍区

| 地理位置 | 中文名 | 拉丁名 | 耐盐能力 | 形状特征 | 科属 | 生物学习性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃中北部、新疆、青海北部、西藏地区 | 羽柱针茅﹡ | Stipa subsessiliflora | 5级 | 草本 | 禾本科针茅属 | 耐寒、耐贫瘠、喜湿润 |
|  | 里氏早熟禾 ﹡ | Poa litwinowiana | 5级 | 草本 | 禾本科早熟禾属 | 耐旱、耐寒 |
|  | 青藏苔草﹡ | Carex moorcroftii | 4级 | 草本 | 莎草科苔草属 | 耐寒性强 |
|  | 矮亚菊﹡ | Ajania trilobata | 4级 | 草本 | 菊科亚菊属 | 耐寒、耐贫瘠、喜湿润 |
|  | 腺毛风毛菊 ﹡ | Saussurea schlagintweitii | 4级 | 草本 | 菊科风毛菊属 | 耐贫瘠，喜山坡草甸， 山坡石缝， 石坡 |
|  | 雪地棘豆﹡ | Oxytropis chionobia | 3级 | 草本 | 豆科棘豆属 | 生于高山带石质山坡，耐寒，喜湿润 |
|  | 垫状驼绒藜﹡ | Ceratoides compacta | 3级 | 草本 | 藜科驼绒藜属 | 抗寒、耐旱 |
|  | 西藏亚菊﹡ | Ajania tibetica | 3级 | 草本 | 菊科亚菊属 | 耐干旱、耐低温、耐强风 |
|  | 单花芥﹡ | Pegaeophyton scapiflorum | 3级 | 草本 | 十字花科单花芥属 | 耐寒，喜水湿 |
|  | 藏芥﹡ | Phaeonychium parryoides | 3级 | 草本 | 十字花科藏芥属 | 耐寒、耐干旱、耐贫瘠 |

说明：《盐碱地绿化植物选择参考》（附录B）主要依据《中国植物物种信息数据库》、《中国数字植物标本馆》、《自然标本馆》、大量学者研究成果和工程实践运用的调研工作等，供盐碱地绿化实践中的设计、施工、科研作参考。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

                - 《造林技术规程》GB/T 15776-2006

                - 《水土保持综合治理技术规范》GB/T 16453-1996

                - 《中国土壤分类与代码》GB/T17296-1998

                - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

                - 《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563-2010

                - 《农田灌溉水质标准》GB5084-2005

                - 《地下水监测工程技术规范》GB/T51040-2014

                - 《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999

                - 《绿化种植土壤》CJ/T 340-2011

                - 《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-2012

                - 《园林基本术语标准》CJJ/T 91-2002

                - 《土壤检测标准》NY/T 1121 -2006

                - 《矿化度的测定标准》SL 79-1994

                - 《暗管改良盐碱地技术规程》TD/T 1043.2-2013

中华人民共和国行业标准

园林绿化工程盐碱地改良技术规程

- CJJ/T×-20××

- 条文说明

前言

《园林绿化工程盐碱地改良技术规程》CJJ/T***-20**经建设部20**年**月**日以建设部第**号公告批准、发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《园林绿化工程盐碱地改良技术规程》编制组按章、节、条顺序编写了本规范的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明中有不妥之处，请将意见函寄至江苏山水环境建设集团股份有限公司（地址：江苏省句容市长江路399号，邮编212400）。

目  次

1  总则  ··························································································  35

2  术语  ··························································································  36

3  基本规定  ···················································································  38

4  前期准备  ····················································································  39

4.1  勘察调研  ···········································································  39

4.2  方案制定  ···········································································  39

5  改良施工  ··················································································· 40

5.1 滨海盐碱地改良  ······································································ 40

5.2 内陆盐碱地改良  ······································································ 40

5.3 苏打碱化土、碱土改良  ································································ 41

5.4 低成本盐碱地改良  ···································································· 41

5.5 植物栽植  ··································································· 41

6  验收  ·························································································· 42

7  养护  ·························································································· 43

7.1日常养护管理措施  ····························································· 43

7.2 防灾技术措施  ································································ 43

1 总  则

1.0.1    我国土地资源日益紧缺，大片盐碱地成为城市开发新的热土。盐碱地恶劣的土壤环境限制了园林绿化施工行业的发展。目前我国盐碱地园林绿化缺乏相应的技术规程指导，为适应我国园林行业发展的要求，特制定本规程。

1.0.2    不同区域分布的盐碱地园林绿化工程，可参照本技术规程进行指导施工。

1.0.3    本规程涉及的施工环节应符合其他规范的相关要求。

2 术  语

2.0.1    盐碱土指盐土和碱土以及各种盐化、碱化土壤的统称。盐土是指含有过量水溶性盐分的土壤，多呈碱性反应，PH值在7～8之间。主要含氯化钠（NaCl）、硫酸钠（NaSO4）；碱土是指土壤中含水溶性碱性盐的土壤，主要含碳酸钠(Na2CO3)和碳酸氢钠(NaHCO3)。呈较强的碱性反应，PH值在8.5以上。土壤结构性差、通透性不良，湿时泥泞、干时板结，具有腐蚀性的土壤。

2.0.2   滨海盐碱地指分布在沿海地区的18000公里海岸线上，土壤中盐分组成均以氯化物为主，地下水位较高的盐碱地区。有渤海氯化物盐渍土区，东海、黄海氯化物盐渍土片，台湾海峡、南海酸性硫酸盐等地区。

2.0.3   内陆盐碱地指除沿海地区以外，在低矿化水条件下积盐，具有季节性积盐和脱盐特色，盐分主要主要以SO42-或Cl--SO42-盐为主，也伴有苏打盐土或苏打-硫酸盐-氯化物盐渍土，盐分表聚性很强。主要分布在河北、河南，山东、山西、陕西、甘肃、青海、宁夏大部分和内蒙古的一部分以及新疆大部分地区。

2.0.4   碱土（pH8.5～11）主要分布于世界各大洲的内陆干旱、半干旱地区，常与盐土相伴存在。中国的东北、华北和西北地区多以斑块状零星分布于盐土中间。碱土因土壤胶体在吸附土壤溶液中钠离子的同时不断交换出钙、镁离子，从而使胶体中交换性钠的百分率增大。

2.0.5   地下水位不是固定不变的，根据钻探观测时间不同可分为初见水位、稳定水位、丰水期水位、枯水期水位、冻前水位等。本规程所述的地下水位是指最高浅层地下水位（地表以下60m内的含水层，是地质结构中位于第一透水层中、第一隔水层之上地下水的最高水位。)

2.0.6   地下水临界深度是指防止土壤盐碱化所要求的最小地下水埋深。临界深度不是一个常数，影响因素很多，主要有气候、土壤（特别是土壤的毛管性能）、水文地质（特别是地下水的矿化度）和人为措施四个方面。地下水的临界深度可通过室内模拟试验或田间测定来确定。地下水矿化度通过检测测定。

2.0.7   化学改良指通过施用化学改良剂降低土壤中有害盐离子，中和土壤碱性，增加土壤肥力，改良土壤的理化性状。

2.0.8   淋洗需水量指用于盐分淋洗的灌溉及降水总水量。

2.0.9  隔离层是盐碱地改良施工中为防止盐碱地底部原有盐分上升，以煤渣、石子、碎石等块状颗粒材料铺设的阻断层，减少盐碱水随毛细管蒸腾作用。

2.0.10  暗管主要是为了促进土壤中盐水的及时排出，因此要求其材质环保；具有较高的表面渗水能力和内部通水能力；具有较好的抗压能力及适应形变能力；具有较长的使用寿命，化学惰性良好；重量轻，易裁剪，施工安装方便。

2.0.11  集水井是指沿排碱管，每隔一段距离砌筑的用于汇集、存蓄、排放水以及检查水质情况的井。

2.0.12  次生盐碱主要是由于人类不合理的漫灌，使地下水位上升，地下水顺着毛细管上升到地表，随着水分的蒸发，造成土壤中盐分积累的现象。

2.0.13  返盐是由于土壤地表水分蒸发强烈，地下水中的盐分随毛细管上升聚集于土壤表层。我国东北、西北、华北的干旱、半干旱地区较为常见。

2.0.14  我国多属于冬季冻结，夏季消融的季节性冻土类型。

3 基本规定

3.0.1园林绿化工程中盐碱地改良施工是一个系统全面的工程，应包括场地勘察调研、方案制定、改良施工、植物选择与种植、工程验收、养护等过程。

3.0.2 盐碱地土壤改良的通用技术方法有物理改良、化学改良和生物改良几种措施类型。每个工程应综合运用各技术措施解决盐碱地的土壤结构差、盐分含量高、地下水位高、碱化度强的问题。

3.0.3~3.0.5 物理改良技术可包括深耕晒垡、地表覆盖、掺拌改土、客土抬基、大穴客土、淋洗洗盐等措施。本条列出物理方法改良措施要点。通过平整地面、及时松土、深耕晒垡、翻砂压淤、打孔灌沙、抬高地面、大穴改土、掺拌无机或有机材料、施用土壤结构调理剂等方法对土壤进行改良，提高土壤的物理通透性。并列出了客土抬基的最低高度和淋洗洗盐的用水量的计算方法。冲洗定额计算公式考虑冲洗前后土壤含盐量、盐分组成及其分布、土壤水文地质条件、排水条件等多因素的影响，根据工程试验资料、数学模型计算和工程洗盐经验确定。

3.0.6~3.0.7化学改良技术可包括施加钙质改良剂、施以酸性降解改良剂、加入钠离子吸附剂、施加有机物等措施。本条列出化学方法改良措施要点。化学改良剂主要包括钙质改良剂、降碱改良剂、有机物改良剂、矿物资源改良剂等多种类型。选用时应根据当地土壤条件，正确选择改良剂的种类和精确计算改良剂的用量，严格按照产品说明书进行操作。并列出了施加钙质改良剂的石膏需用量的计算方法。

3.0.8 生物改良技术可包括种植耐盐植物、种植牧草、施用绿肥等措施。本条列出生物改良措施要点。

4 勘察调研

4.1.1 勘察调研内容应按照附录A的要求进行基址的现场调查和实验检测。内容包括工程环境调查、土壤理化性质和地下水特征。

4.1.2  工程环境调查应全面掌握工程基址的地形地貌、气候特征、地上地下水文状况、土质条件、植被分布及交通、水源、电源、地下管网、市政排水设施分布等情况，才能够对盐碱地进行分析，确定盐碱地的类型，然后针对性的采取改良措施，获得最佳的改良效果。

4.1.3-4.1.4 水文状况调研内容应检测地下水位、地下水矿化度、地下水临界深度。土质条件分析包括检测土壤的全盐含量、pH值、碱化度、容重、孔隙度、质地、有机质含量。检测过程应委托有资质条件的相关检测机构进行检测，并出具相关报告。

4.2 方案制定

4.2.1  园林绿化盐碱地改良工程应在城市发展、土地利用、空间布局、环境整治的综合考虑的基础上进行。项目的方案设计，应考虑工程的特点、效果和成本等因素。要获得持久的、较好的改良效果应根据盐碱地具体情况合理选择改良措施，做到有主有辅，因地制宜。方案成果应以施工组织设计或施工专项方案形式表现。

4.2.2  盐碱土改良方案制定原则应把握盐碱地区问题关键，如地下水位高、土壤结构差、土壤和地下水中含盐量高、pH值高、蒸发大于降水量、土壤瘠薄等。应针对问题按照原则制定解决方案。

4.2.3  选择耐盐碱的植物栽植是盐碱地园林绿化工程的重要内容。盐碱地栽植的植物选择应遵循适地适树的基本原则。

盐碱地植物应当首选抗旱耐涝、耐盐碱能力强的乡土植物。另外应根据区域内的盐碱地立地条件和地区的气候条件选择适宜栽植的苗木，宜以灌木和地被为主，少量栽植乔木，尽量避免深栽植物。合理地进行植物配置和种植设计，加强局部区域的生态多样性和稳定性，能增强种植的成活率。本规范根据区域位置和环境因素，列举了可供盐碱地栽植生长的园林植物，供设计、施工、科研等人员的选择参考。

5 改良施工

5.1 滨海盐碱地改良

5.1.1 滨海地区地下水位一般较高。地下水中的盐分会在蒸腾作用下随着土壤毛管上升至表面引起积盐，易形成盐渍土。当地下水位在临界深度以上，地下水矿化度>3g/L时，小面积绿化地块四周不具备排水条件情况下，客土抬高地面增加临界深度，致使地下水中的盐分上升不到土壤表面，为植物营造一个相对适生的土壤环境。

5.1.2暗管排盐是遵循“盐随水来、盐随水去”的水盐运移规律，将具有渗滤功能的管道铺设于地下，汇流灌溉或降雨后溶解的土壤盐分的水体，控制地下水位。

滨海地区，地下水位埋深<2m，地下水矿化度>3g/L，应设置暗管排盐系统。暗管排盐工程包括开沟、埋管、裹砂、覆土等工艺流程。暗管铺设时要注意坡降，使暗管达到要求的坡度，以利于地下水的排出。暗管埋设时将沙滤料包裹其周边。施工质量应符合《暗管改良盐碱地技术规程》TD/T 1043.2-2013的有关规定。应采用土工布类材料，底部或四周设置隔离层，起到阻断隔离盐分作用。

5.1.3 种植层土壤容重>1.4g/cm3，孔隙度<50%时，参照本规程3.0.3进行土壤结构改良。大面积改良粘重土壤时，掺入的沙子、砂土、粉煤灰等要搅拌均匀；树穴中，掺拌的膨化岩石类材料须干净无杂质；表层土壤改良施用的有机废料，如木屑、粉碎树皮、稻壳、砻糠灰及粗质泥炭等。

5.1.4 土壤种植层含盐量>0.4%，实施土壤灌水洗盐。洗盐用水量按照本规程3.0.5计算。土壤含盐量>0.4%时，影响大部分植物的生长，灌水洗盐可降低土壤含盐量。

5.1.5 土壤淋洗降低可降低土壤的含盐量，但碱度并不能降低，甚至还会出现土壤碱化程度加重。当碱化程度严重达到pH>8.0时应添施降碱改良剂。使得土壤中氢氧根离子得到中和，适宜植物生长。土壤有机质含量低于2%，施入适量的有机肥。

5.2 内陆盐碱地改良

内陆盐碱地包括内陆盆地干旱盐渍土分布区、宁蒙高原干旱盐渍土分布区、黄淮海平原半干旱半湿润盐渍土分布区等。这些区域表现为地下水位低、降水量小，蒸发量大，溶解在水中的盐分容易在土壤表层积聚。

5.2.1  根据水文地质调查和土壤理化测定指标，制定具体的盐碱地改良措施。

5.2.2  内陆盐碱地因其区域、环境特征，地下水位低、蒸发量大，含盐量>1%时，易在土壤表层形成盐壳。改良操作时，可直接刮除表层盐土。

5.2.3  根据工程基址的地下水埋深选择排盐方式。当地下水埋深>2m，采取明沟或竖井辅助排水措施；地下水埋深＜2m，采取暗管排盐，布置方式符合5.1.2。

5.2.4-5.2.6  根据土壤的理化性质进行土壤结构改良，淋洗洗盐，施加化学改良剂，降低土壤盐碱。

5.2.7  内陆盐碱地区不宜设计起伏微地形，平整地面时高差控制在±5cm。

5.2.8  土壤有机质含量低于2%，施入适量的有机肥。

5.3 苏打碱化土、碱土的改良

苏打碱化土、碱土主要分布于东北平原半干旱半湿润盐渍土区。碱土呈现干时收缩坚硬板结、湿时膨胀泥泞的特征，结构性差、通透性不良，对植物的生长十分不利。

5.3.1   苏打碱化土应进行深松整地，打破碱土的板结土壤结构，改善碱土的内部空隙、水、气、肥等环境，重建土壤团粒结构，增加土壤通透性。

5.3.2-5.3.3 工程施工中，结合检测出的碱土的理化性质数据进行土壤的结构改良和淋洗。

5.3.4  土壤碱化度高，采用硫黄、硫酸、硫酸亚铁、石灰硫磺、硫酸铝等拌和土壤中，化学措施中和土壤碱性。通过化学反应代换土壤中交换性钠离子，土壤结构改善，土壤中交换性钠离子减少，可溶性钠离子会增加，可采取淋洗方式去除。

5.3.5 土壤有机质含量较低时，应根据需求施加有机肥，提高土壤肥力。

5.4 低成本盐碱地的改良

5.4.1  城区边缘或生态绿化工程，如沿海滩涂、湿地区域等，对改良区域综合规划，宜采取简易绿化模式，选择相应农业和生物技术改良方法治理盐碱地。施工简单、成本低。

5.4.2  农业、生物措施的盐碱地改良周期较长，提前做好规划。夏耕晒垡、冬耕冻垡、雨后中耕打破板结，改变土壤的团粒结构与透性，调理土壤中水、气、温度状况，改善土壤的物理性能。种植耐盐生长的先锋植物，碱蓬、苜蓿、草木犀、田青、柽柳等，具有吸盐和泌盐作用，改善盐碱土环境。

5.5 植物栽植

5.5.1  本条规定了植物栽植方式应按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-2012实施。

5.5.2~5.5.3   本条规定了栽植穴（槽）的开挖要求，为植物营造适合的生长环境。采用乔灌草群落种植模式，达到100%地表覆盖率，不得使土壤裸露。

6 工程验收

6.0.1 盐碱地改良工程的验收程序应按《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82第六部分的规定进行。

6.0.2 盐碱地改良工程的质量验收，应按工序、分项工程或分部（子分部）工程进行验收，构成分项工程的各检验批应符合相应质量标准的规定。

6.0.3 盐碱地改良工程物资的主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件，规格型号及性能检测报告，应符合国家现行技术标准及设计要求。植物材料、工程物资进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认，形成相应的检查记录。

6.0.4过程检验是对施工质量控制的重要手段和重要保障。按照设计要求及施工规范对隐蔽工程和土壤改良的效果进行把控。

1 盐碱地改良工程中涉及多项隐蔽工程施工，包括排盐暗管系统的构建，对排盐暗管的坡度、管口高度、井口衔接、暗管深度、暗管间距、集水井和隔离层等必须要层层验收，验收合格后方可进行下步工序。

2 土壤改良效果检查应按照设计要求检验。植物栽植前应检测土壤指标，包括含盐量、pH值、容重、孔隙度、有机质含量。应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82中4.1.3条规定，按照设计要求验收。

6.0.5 质量验收的程序和组织应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82第6.3节的有关规定。

6.0.6 工程竣工验收合格后，建设单位应将有关文件和技术资料归档。并应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报园林绿化行政主管部门备案。

7 绿地养护

7.1日常养护管理措施

盐碱地绿化的养护管理是一项重要的工作，参考《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82。盐碱地的特殊立地条件，决定其绿地的养护要求较普通绿地标准更高，周期更长。运用科学养护管理综合技术，及时抓好各个环节的管理工作，借助疏松土壤、增施有机肥和适时适量灌溉、修剪等措施，一定程度上降低土壤中盐量，增强植物的生长势，提高其对不良环境的抵抗能力。

7.1.1  灌溉的方法和频次，结合土壤墒情、土壤盐碱状况以及植物生物学特性，在春秋两季土壤返盐返碱时，浇大水淋洗，盐碱溶于水，随排盐暗管排出。干旱缺水时，适当补水。本着不干不浇水，浇则浇透的原则进行浇灌。灌溉用水pH值在6.5-7.5之间，矿化度不大于2.5g/L，防止造成次生盐碱。

7.1.2  选择有机肥料，可改善土壤结构，提高土壤孔隙度，增加透气性，加速养分分解，为植物提供所需的养料。有机肥料腐化产生酸性物质，中和土壤的盐碱，降低pH值及碱化度。可施入适当的矿物肥，补充土壤中氮、磷、钾、铁等元素的含量。

7.1.3   病虫害防治遵循“以预防为主，治理为辅”的原则。施药后，应设置警示牌，做好安全措施。农药喷洒用水标准应符合我国农田灌溉水标准，不得使用含有盐分的水质。

7.1.4   修剪结合植物长势，以保持生物量为先，植物造型为后。苗木成活后，视生长习性及设计要求进行常规修剪，修剪伤口应涂保护剂。

7.1.5   覆盖可以防止土壤盐分表层集聚。植物栽植密度达到全覆盖，减少地面蒸发。裸露的地块采用铺炉渣、沙子、锯末、秸秆等作为覆盖层，使地面覆盖率达到100%。防止盐分表聚。

7.1.6  定期检查土壤的理化性质指标，动态跟踪改良的效果，及时作出评估并采取应对措施。

7.2防灾技术措施

7.2.1-7.2.3盐碱地立地条件特殊，特别是滨海盐碱地，空气中都携带盐分，再加上夏季受太平洋台风和高温天气影响、冬季受西伯利亚寒流侵扰，环境十分恶劣。所以盐碱地改良施工种上植物后必须做好防风、防寒、遮荫、防涝措施。

7.2.4  次生盐渍化是人为不合理的养护过程，地下水位抬升、土壤表层盐分增加，引起土壤盐化。防治的关键是控制地下水位和防止土壤返盐。严禁使用碱性水作灌溉水源，浇灌后必须与排水相结合。定期检测土壤盐碱含量，超标后及时采取大水洗盐措施，也可施入酸性肥料。落实合理灌溉、平衡施肥、中耕除草、及时修剪、及时覆盖等绿化植物养护管理措施。维护使用中，定期高压水流冲洗暗管，防止管壁堵塞，保证排盐设施的长期使用。